Ａ．概要

１．機能

● minj ：Mediation of INJection requests

● 各機能が要求する噴射モードを集約して最適な混合気を形成する為に、機能の優先調停を行う。

噴射、高圧・低圧燃料ポンプは構造体で取得する。

● 各機能からの要求は「始動時」「始動後」「通常」の３つの調停テーブルで管理し、１つの機能が

始動時から始動後まで連続的に調停されたい場合は、「始動時」「始動後」の両テーブルに要求を

挿すことで、両テーブルに挿している機能の中では始動時に調停された機能が始動後も優先的に

調停される。「始動時」テーブルのみに挿している機能が調停された場合、始動後は「通常」

テーブルに挿している機能が調停される。

● 各機能のパーシャルリフトマルチ噴射要求はebinjplctrを活用して実現する構造にするため、

ebinjplctrには機能毎に複数のＩＤと優先度を付与する。

● 調停された各機能からの噴射、高圧・低圧燃料ポンプに関する要求値を公開する。

● 噴射モード調停後にemkrichbをコールし、噴射回数に応じた現在基本増量補正係数を取得する。

● ＳＡＣの噴射要求受付処理はアプリ要求と同時性を確保する必要があるため、本部品の８ｍｓ中

タスク処理の最後でコールする。

２．要求詳細

| 要求1 |  | 最適な燃料噴射の方式を決定する。 |
| --- | --- | --- |
|  | 要求1-1 | 各機能からの要求がないときは基本の要求値をSACに公開する。 |
|  | 理由 | 温間、定常状態での噴射制御を実現する為。 |
|  | 要求1-2 | 各機能が要求する噴射方式を集約して最適な混合気を形成する為に、機能の優先調停を行う。 |
|  | 理由 | 優先度は、噴射停止、工場での制御の制御を優先し、その後、始動時、始動後の制御の順で優先度を決めている。その中でも、ドラビリ、エミッション、部品保護、性能の順で優先度の高さを設定する。 ※各制御の詳細は、各仕様書の要求詳細を確認すること |
|  | 要求1-3 | 調停された各機能が要求した噴射モード、噴射開始時期、始動時噴射量、噴射量算出係数、噴射量補正係数、始動後噴射量要求フラグ等を同時性を確保してSACに公開する。 ただし、触媒急速暖機制御・成層始動制御は、噴射量補正係数の同時性も確保してSACに公開する。 ※複数のアプリから要求があった場合は、要求1-2に従いアプリを選択し、選択されたアプリが 要求している値以外は基本情報を設定し、SACに公開する。 ※要求値の設定は各アプリの仕様書を真とする。 |
|  | 理由 | ①NE割り込みによりSACが更新途中の要求を参照して、調停された機能が要求した噴射制御が実現できなくなるのを防ぐ為。 ②触媒急速暖機制御・成層始動制御は、圧縮工程での成層燃焼を行う為、微妙な燃料制御が必要である。よって、噴射量補正係数の同時性も確保する必要がある。 |
| 要求2 |  | 本部品の8msm処理実施後にSACの噴射要求受付関数をコールする。 |
| 理由 |  | アプリとSACの噴射要求（時間処理）の同時性を確保し、噴射と点火（角度処理）を連動させる制御を実現する為。 |

Ｂ．注記

● 本部品は雛形仕様だが、eminj_***_PRI変更、ロジック仕様出し時のフリーポート使用とEMINJ_***_ID

変更にのみ適用する。

※ただし、フリーポート使用時はＩＤの動きに変化がでるので、参照先チェック実施のこと。

● 噴射量を増/減量する制御を追加する場合、増/減量禁止(欧州ＡＥＳ対応等)への抵触無いか法規

認証部に確認すること。抵触し使用不可の場合、対象仕向けで仕様引き当てできないように手当て

する事。抵触無く追加可の場合、ＡＥＳフラグの出力が必要になる場合があるので法規認証部と

合意し、eaesnopでの実装を検討する事。

●【HV】コンパイルＳＷ見直しによりＴＨＳ以外のＨＥＶシステムにも対応。

● 同一気筒の行程内総噴射段数は４段（直噴始動時のみ６段）まで対応。

Ｃ．ＩＦ情報１

１．公開変数

| 変数名 | 機能名 | bkup | chk | 単位 | ﾚﾝｼﾞ | 算出ﾀｲﾐﾝｸﾞ | 公開先 | 型 | LSB | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| einjmod | 噴射ﾓｰﾄﾞ | - | - | - | - | 8ms中 | ENG_dm | u2 | 1 | - |
| einjmodfix | 現在確定噴射ﾓｰﾄﾞ | - | - | - | - | 8ms中 | ENG_dm | u2 | 1 | - |
| einjptn | 噴射ﾊﾟﾀｰﾝ | - | - | - | 0～FFFFFFFF | 8ms中 | ENG_dm | u4 | 1 | - |
| estepkcyl | 気筒別噴射量補正噴射段 | - | - | - | 0～FF | 8ms中 | ENG_dm | u1 | 1 | - |
| eainjp1 | ﾎﾟｰﾄ1回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 120.03125～840 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjp2 | ﾎﾟｰﾄ2回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 120.03125～840 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjp3 | ﾎﾟｰﾄ3回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 120.03125～840 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjp4 | ﾎﾟｰﾄ4回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 120.03125～840 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjpn[5] | ﾎﾟｰﾄn回目噴射開始時期(噴射回数配列) | - | - | BTDC | 120.03125～840 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| einjend | ﾎﾟｰﾄ噴射終了時期 | - | - | BTDC | 120.03125～840 | ｲﾆｼｬﾙ,8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjcutp | ﾎﾟｰﾄ噴射強制ｶｯﾄ時期 | - | - | BTDC | -180～360 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjd1 | 筒内1回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjd2 | 筒内2回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjd3 | 筒内3回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjd4 | 筒内4回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjd1fix | 確定筒内1回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eainjd2fix | 確定筒内2回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eainjd3fix | 確定筒内3回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eainjd4fix | 確定筒内4回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eainjd5fix | 確定筒内5回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eainjd6fix | 確定筒内6回目噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eainjdn[6] | 筒内n回目噴射開始時期(噴射回数配列) | - | - | BTDC | 0～540 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjcutd | 筒内噴射強制ｶｯﾄ時期 | - | - | BTDC | -180～360 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1024/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eainjpadd | ﾎﾟｰﾄ追加噴射開始時期 | - | - | BTDC | 120.03125～360 | 8ms中 | - | s2 | 1024/128/256 | 【ﾎﾟｰﾄ】 |
| eainjdadd | 筒内追加噴射開始時期 | - | - | BTDC | 0～360 | 8ms中 | - | s2 | 1024/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eqinjstp1 | ﾎﾟｰﾄ1回目始動時噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstp2 | ﾎﾟｰﾄ2回目始動時噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstp3 | ﾎﾟｰﾄ3回目始動時噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstp4 | ﾎﾟｰﾄ4回目始動時噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstpn[5] | ﾎﾟｰﾄn回目始動時噴射量(噴射回数配列) | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstd1 | 筒内1回目始動時噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstd2 | 筒内2回目始動時噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstd3 | 筒内3回目始動時噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstd4 | 筒内4回目始動時噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjstdn[6] | 筒内n回目始動時噴射量 (噴射回数配列) | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqfc[NCYL] | FC中噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjexp | 膨張行程噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | 【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ek1f | 1回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ek2f | 2回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ek3f | 3回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ek1fn[NOX] | 1回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ek2fn[NOX] | 2回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ek3fn[NOX] | 3回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ek1ffix | 確定1回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | - |
| ek2ffix | 確定2回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | - |
| ek3ffix | 確定3回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | - | - |
| ekpfi | ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | ｲﾆｼｬﾙ, 8ms中 | ENG_dm, OBD_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ekpfix | ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | ｲﾆｼｬﾙ, 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ekpfin[NOX] | ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | - | - | 倍 | 0～1 | ｲﾆｼｬﾙ, 8ms中 | ENG_dm, OBD_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eprreq | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧 | - | - | MPa | 0～63.998 | 8ms中 | ENG_dm, SAC_dm | s2 | (32*2)/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqfreq | 燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出流量 | - | - | L/h | 0～500 | 8ms中 | ENG_dm, SAC_dm | s2 | 512/128/256 | 【可変燃圧制御無】 |
| eprreql | 低圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧 | - | - | kPa | 0～1200 | ｲﾆｼｬﾙ, 8ms中 | ENG_dm | s2 | 1280/128/256 | 【可変燃圧制御有】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| einjmedislid | 噴射方式反映識別子 | - | - | - | 0～255 | 8ms中 | ENG_dm, SAC_dm | u1 | 1 | - |
| ekrichx | 噴射量補正係数 | - | - | 倍 | 0～30 | ｲﾆｼｬﾙ, 8ms中 | ENG_dm | s2 | (32*2)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ekrchref[NOX] | 噴射量補正係数(ﾊﾞﾝｸ別) | - | - | 倍 | 0～30 | ｲﾆｼｬﾙ, 8ms中 | ENG_dm, SAC_dm, OBD_dm | s2 | (32*2)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| exqinjast | 始動後噴射量要求ﾌﾗｸﾞ | - | - | - | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | bi | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u1 | 1 |  |
| ecqinjast_8m | 始動後噴射量要求継続ｶｳﾝﾀ | - | - | ms | 0～268427.264 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | 268435.456/128/256 | - |
| ekpfit | 目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ekpfitn[NOX] | 目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ek1fpt | ﾎﾟｰﾄ噴射のみ要求時の目標ﾎﾟｰﾄ1回目噴射量算出係数 | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | 【D-4以外】 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ekpfiegr | EGR-ON時の目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均値(ﾂｲﾝｾﾝｻ)) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | <<(1*4)/128/256>> | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 AND【EGR制御有】 |
| ekpfiegrn[NOX] | EGR-ON時の目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | - | - | 倍 | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | f4 | <<(1*4)/128/256>> | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 AND【EGR制御有】 |
| explreq | PL噴射実施要求 | - | - | - | 0～1 | 8ms中 | ENG_dm | u1 | 1 | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eqinjflfix[8] | FL固定噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| eqinjplfix[8] | PL固定噴射量 | - | - | mg/st | 0～2800 | 8ms中 | ENG_dm | s4 | (4096*1024)/128/256/256/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |
| ekqcyl[NCYL] | 気筒別噴射量補正係数[気筒] | - | - | 倍 | 0～2 | 8ms中 | ENG_dm | s2 | (1*4)/128/256 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f4 | - |  |

・同時性保証変数

構造体1  ※【噴射調停構造体2要求無】の公開時に使用

| 変数名 | 公開先 |
| --- | --- |
| einjmod | ENG_dm, SAC_dm |
| eainjp1 |  |
| eainjp2 |  |
| eainjp3 |  |
| eainjp4 |  |
| einjend |  |
| eainjcutp |  |
| eainjd1 |  |
| eainjd2 |  |
| eainjd3 |  |
| eainjd4 |  |
| eainjcutd |  |
| eainjpadd |  |
| eainjdadd |  |
| eqinjstp1 |  |
| eqinjstp2 |  |
| eqinjstp3 |  |
| eqinjstp4 |  |
| eqinjstd1 |  |
| eqinjstd2 |  |
| eqinjstd3 |  |
| eqinjstd4 |  |
| eqfc[] |  |
| eqinjexp |  |
| ek1f |  |
| ek2f |  |
| ek3f |  |
| ek1fn[] |  |
| ek2fn[] |  |
| ek3fn[] |  |
| ekrchref[] |  |
| exqinjast |  |
| explreq |  |
| ekpfit |  |
| ekpfitn[] |  |
| ek1fpt |  |
| ekpfiegr |  |
| ekpfiegrn[] |  |

※ekpfiegr、ekpfiegrn[]はF4型でのみ構造体メンバを定義する。

構造体2   ※【噴射調停構造体2要求有】の公開時に使用

| 変数名 | 公開先 |
| --- | --- |
| einjmod | ENG_dm, SAC_dm |
| einjptn |  |
| eainjpn[] |  |
| einjend |  |
| eainjcutp |  |
| eainjdn[] |  |
| eainjcutd |  |
| eainjpadd |  |
| eainjdadd |  |
| eqinjstpn[] |  |
| eqinjstdn[] |  |
| eqfc[] |  |
| eqinjexp |  |
| ek1fn[] |  |
| ek2fn[] |  |
| ek3fn[] |  |
| ekrchref[] |  |
| exqinjast |  |
| explreq |  |
| ekpfit |  |
| ekpfitn[] |  |
| ek1fpt |  |
| ekpfiegr |  |
| ekpfiegrn[] |  |
| estepkcyl |  |
| ekqcyl[] |  |
| eqinjflfix[] |  |
| eqinjplfix[] |  |

※ekpfiegr、ekpfiegrn[]はF4型でのみ構造体メンバを定義する。

２．非公開変数

| 変数名 | 機能名 | bkup | chk | 単位 | ﾚﾝｼﾞ | LSB | 算出ﾀｲﾐﾝｸﾞ | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| estpri | 始動時要求の優先度 | - | - | - | 0～255 | 1 | 8ms中 | - |
| estpri2 | 始動時要求2の優先度 | - | - | - | 0～255 | 1 | 8ms中 | - |
| estprir | 始動時要求と始動時要求2調停の優先度履歴 | - | - | - | 0～255 | 1 | 8ms中 | - |
| eastpri | 始動後要求の優先度 | - | - | - | 0～255 | 1 | 8ms中 | - |
| eastpri2 | 始動後要求2の優先度 | - | - | - | 0～255 | 1 | 8ms中 | - |
| exastmedi | 始動後要求調停許可ﾌﾗｸﾞ | - | - | - | 0～1 | 1 | 8ms中 | - |
| epri | 通常要求の優先度 | - | - | - | 0～255 | 1 | 8ms中 | - |
| epri2 | 通常要求2の優先度 | - | - | - | 0～255 | 1 | 8ms中 | - |
| eprifix | 確定優先度 ※機能解析用のﾓﾆﾀ変数 | - | - | - | 0～255 | 1 | 8ms中 | - |

３．バックアップ変数

| ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟRAM名 | 初期値 | 下限値 | 上限値 |
| --- | --- | --- | --- |

Ｄ．処理内容

１．einjmedislid（噴射方式反映識別子）の算出（8ms中）

(1)優先選択要求がある時

einjmedislid ← 最も優先度の高い優先要求選択テーブルID

（始動時、始動時２、始動後、始動後２、通常、通常２）

(2)優先選択要求がない時

einjmedislid ← EMINJ_NONE_ID(0)

eminjst_tbl（始動時要求優先選択テーブル）の構成要素一覧

| 要求 (ﾓｼﾞｭｰﾙ名) | 要求 (機能名) | ＩＤ | 優先度 | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW | 調停制約有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| estacm | 始動時吹け上がり制御 | EMINJ_STACM_ID (28) | estacm_einjstacm_pri(28) | (【ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ有】OR【ﾅﾋﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ有】) AND【SUB-CPU以外】AND【始動時吹け上がり制御要求使用】 | ○ |
| estass | SS始動制御 | EMINJ_STASS_ID (30) | estass_einjmodstass_pri(30) | 【SS制御有】OR 【EG-MGｸﾗｯﾁ】 | ○ |
| erestahot | 高温再始動制御 | EMINJ_RESTAHOT_ID (32) | erestahot_einjmodrestah_pri(32) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | ○ |
| ekcst | 始動時ﾉｯｸ防止制御 | EMINJ_KCST_ID (34) | ekcst_einjmodkcst_pri(34) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 OR【D-4】 | ○ |
| erdpn | PN低減制御(始動時) | EMINJ_RDPN_ST_ID (36) | erdpn_einjmodrdpn_pri(36) | 【ﾎﾟｰﾄ】AND【PN低減制御要求使用】 | ○ |
| estratist | 成層始動制御 | EMINJ_STRATIST_ID (40) | estratist_einjstrt_pri(40) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | ○ |
| estafrg | 極低温始動制御 | EMINJ_STAFRG_ID (42) | estafrg_einjmodfrg_pri(42) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | ○ |
| eminj_efree4 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ4用噴射要求 | EMINJ_FREE4_ID (204) | eminj_efree4_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ4使用】 | ○ |
| eminj_efree5 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ5用噴射要求 | EMINJ_FREE5_ID (205) | eminj_efree5_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ5使用】 | ○ |

eminjst_tbl2（始動時要求優先選択テーブル２）の構成要素一覧

| 要求 (ﾓｼﾞｭｰﾙ名) | 要求 (機能名) | ＩＤ | 優先度 | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW | 調停制約有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| estahv | HV始動制御 | EMINJ_STAHV_ID (44) | estahv_einjmodstahv_pri(44) | 【ALL HV】AND【HV始動制御要求使用】 | ○ |
| eminj_efree6 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ6用噴射要求 | EMINJ_FREE6_ID (206) | eminj_efree6_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ6使用】 | ○ |
| eminj_efree7 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ7用噴射要求 | EMINJ_FREE7_ID (207) | eminj_efree7_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ7使用】 | ○ |

eminjast_tbl（始動後要求優先選択テーブル）の構成要素一覧

| 要求 (ﾓｼﾞｭｰﾙ名) | 要求 (機能名) | ＩＤ | 優先度 | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW | 調停制約有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| estacm | 始動時吹け上がり制御 | EMINJ_STACM_ID (28) | estacm_einjstacm_pri(28) | (【ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ有】OR【ﾅﾋﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ有】) AND【SUB-CPU以外】AND【始動時吹け上がり制御要求使用】 | ○ |
| estass | SS始動制御 | EMINJ_STASS_ID (30) | estass_einjmodstass_pri(30) | 【SS制御有】OR 【EG-MGｸﾗｯﾁ】 | ○ |
| estratist | 成層始動制御 | EMINJ_STRATIST_ID (40) | estratist_einjstrt_pri(40) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | ○ |
| eminj_efree8 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ8用噴射要求 | EMINJ_FREE8_ID (208) | eminj_efree8_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ8使用】 | ○ |
| eminj_efree9 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ9用噴射要求 | EMINJ_FREE9_ID (209) | eminj_efree9_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ9使用】 | ○ |

eminjast_tbl2（始動後要求優先選択テーブル２）の構成要素一覧

| 要求 (ﾓｼﾞｭｰﾙ名) | 要求 (機能名) | ＩＤ | 優先度 | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW | 調停制約有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| estahv | HV始動制御 | EMINJ_STAHV_ID (44) | estahv_einjmodstahv_pri(44) | 【ALL HV】AND【HV始動制御要求使用】 | ○ |
| eminj_efree10 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ10用噴射要求 | EMINJ_FREE10_ID (210) | eminj_efree10_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ10使用】 | ○ |
| eminj_efree11 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ11用噴射要求 | EMINJ_FREE11_ID (211) | eminj_efree11_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ11使用】 | ○ |

eminj_tbl（通常優先選択テーブル）の構成要素一覧

| 要求 (ﾓｼﾞｭｰﾙ名) | 要求 (機能名) | ＩＤ | 優先度 | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW | 調停制約有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ebench | ﾍﾞﾝﾁ適合用噴射要求 | EMINJ_BENCH_ID (2) | ebench_einj_pri (2) | 【ﾍﾞﾝﾁ適合用ｿﾌﾄ有】OR【ﾍﾞﾝﾁ適合ﾓｰﾄﾞ有】 |  |
| eegstpvs | 噴射停止 | EMINJ_EGSTPVS_ID (4) | eegstpvs_einjmodstpvs_pri(4) | - |  |
| edeflair | 工場ｴｱ抜き制御 | EMINJ_DEFLAIR_ID (6) | edeflair_einjmoddefa_pri(6) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | ○ |
| estphv | HV停止制御 | EMINJ_STPHV_ID (12) | estphv_einjmodstphv_pri(12) | 【EG-MG遊星ｷﾞｱ】OR【EG-MG直結】 |  |
| estpss | SS停止制御 | EMINJ_STPSS_ID (14) | estpss_einjmodstpss_pri(14) | 【SS制御有】OR【EG-MGｸﾗｯﾁ】 | ○ |
| erdnves | ｴﾝｼﾞﾝ停止・始動時の振動低減 | EMINJ_RDNVES_ID (16) | erdnves_einjmodrdnves_pri(16) | 【ALL HV】 | ○ |
| esjc | 触媒急速暖機制御 | EMINJ_SJC_ID (20) | esjc_einjsjc_pri (20) | (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 OR【D-4】)AND【噴射調停構造体1対応(SJC)】 AND【触媒急速暖機制御要求使用】 | ○ |
| ewupcat | 触媒暖機制御 | EMINJ_WUPCAT_ID (24) | ewupcat_einjmodwupcat_pri(24) | 【ALL HV】AND【噴射調停構造体1対応(WUPCAT)】AND【触媒暖機制御要求使用】 | ○ |
| efcfrctrl | 1気筒FC制御 ※AES対象機能であるため、AES対象仕向には使用禁止 | EMINJ_FCFRCTRL_ID (26) | efcfrctrl_einjmodfcfrctrl_pri(26) | 【GPF有】AND 【1気筒FC制御要求使用】 | ○ |
| erestahot | 高温再始動制御 | EMINJ_RESTAHOT_ID (32) | erestahot_einjmodrestah_pri(32) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | ○ |
| efcinjctr | FC中燃料噴射制御 | EMINJ_FCINJCTR_ID (50) | efcinjctr_einjmodfcinj_pri(50) | - |  |
| erdpn | PN低減制御 | EMINJ_RDPN_ID (52) | erdpn_einjmodrdpn_pri(52) | ((【ALL HV】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】)OR 【ﾎﾟｰﾄ】)AND【PN低減制御要求使用】 | ○ |
| ertnfc | FC復帰制御 | EMINJ_RTNFC_ID (54) | ertnfc_einjmodrtnfc_pri(54) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | ○ |
| eclrdepi | ｱｲﾄﾞﾙ時ｲﾝｼﾞｪｸﾀﾃﾞﾎﾟ除去制御 | EMINJ_CLRDEPI_ID (56) | eclrdepi_einjmoddepi_pri(56) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | ○ |
| efpldlv | 低圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘ内燃料脈動回避制御 | EMINJ_FPLDLV_ID (60) | efpldlv_einjmodfpl_pri(60) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【可変燃圧制御無】 | ○ |
| edthrctrl | 気筒別ﾃﾞｨｻﾞ制御 | EMINJ_DTHRCTRL_ID (64) | edthrctrl_einjmoddthrctrl_pri(64) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【噴射調停構造体1対応(DTHRCTRL)】AND【気筒別ﾃﾞｨｻﾞ制御要求使用】 | ○ |
| eactlfg | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御 | EMINJ_ACTLFG_ID (66) | eactlfg_einjmodactlfg_pri(66) | (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【PLﾏﾙﾁ噴射無】AND【ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御要求使用】 |  |
| einjimb | ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ時の噴射制御 | EMINJ_INJIMB_ID (72) | einjimb_einjmodimb_pri(72) | 【AF気筒間ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 AND【ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ時の噴射制御要求使用】 |  |
| eactarefuel | 給油後の噴き分けｱｸﾃｨﾌﾞ制御 | EMINJ_ACTAREFUEL_ID (74) | eactarefuel_einjmodrefuel_pri(74) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【FFV制御有】 |  |
| eactobd | OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御 | EMINJ_ACTOBD_ID (76) | eactobd_einjmodactobd_pri(76) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御要求使用】 |  |
| eimbrq | ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽOBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御 | EMINJ_IMBRQ_ID (78) | eimbrq_einjmodimb_pri(78) | 【AF気筒間ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽOBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御要求使用】 |  |
| emfinjrq | 失火OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御 | EMINJ_MFINJRQ_ID (80) | emfinjrq_einjmodimf_pri(80) | 【失火OBD有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【失火OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御要求使用】 |  |
| efkgdrq | 燃料系OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御 | EMINJ_FKGDRQ_ID (82) | efkgdrq_einjmodfkgd_pri(82) | 【燃料OBD有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【燃料系OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御要求使用】 |  |
| eactgaf | A/F学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御 | EMINJ_ACTGAF_ID (84) | eactgaf_einjmodgaf_pri(84) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| ekctrn | 発進ﾉｯｸ防止制御 | EMINJ_KCTRN_ID (86) | ekctrn_einjkctrn_pri(86) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 OR【D-4】 | ○ |
| erdvap | ﾍﾞｰﾊﾟｰ抑制制御 | EMINJ_RDVAP_ID (88) | erdvap_einjmodrdvap_pri(88) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| edwnpr | 燃圧低減制御 | EMINJ_DWNPR_ID (90) | edwnpr_einjmoddwnpr_pri(90) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| epwrup | 出力性能向上制御 | EMINJ_PWRUP_ID (92) | epwrup_einjmodpwr_pri(92) | - |  |
| eprvdil | 冷間希釈防止制御 | EMINJ_PRVDIL_ID (96) | eprvdil_eprvdil_pri(96) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | ○ |
| egoro | ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策実現部要求 | EMINJ_GORO_ID (100) | egoro_einjgoro_pri(100) | 【ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策仕様適用】 | ○ |
| eminj_efree0 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ0用噴射要求 | EMINJ_FREE0_ID (200) | eminj_efree0_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ0使用】 |  |
| eminj_efree1 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ1用噴射要求 | EMINJ_FREE1_ID (201) | eminj_efree1_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ1使用】 |  |

eminj_tbl2（通常優先選択テーブル２）の構成要素一覧

| 要求 (ﾓｼﾞｭｰﾙ名) | 要求 (機能名) | ＩＤ | 優先度 | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW | 調停制約有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| esjc | 触媒急速暖機制御 | EMINJ_SJC_ID (20) | esjc_einjsjc_pri (20) | (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 OR【D-4】)AND【噴射調停構造体2対応(SJC)】AND【触媒急速暖機制御要求使用】 | ○ |
| ebinjplctr | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(触媒暖機時) | EMINJ_BINJPLCTR_WC_ID(22) | ebinjplctr_pri(22) | 【ALL HV】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】AND【ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(触媒暖機時)要求使用】 |  |
| ewupcat | 触媒暖機制御 | EMINJ_WUPCAT_ID (24) | ewupcat_einjmodwupcat_pri(24) | 【ALL HV】AND【噴射調停構造体2対応(WUPCAT)】AND【触媒暖機制御要求使用】 | ○ |
| ecimpalc | ｱﾙｺｰﾙ燃料燃焼改善制御 | EMINJ_CIMPALC_ID(46) | ecimpalc_pri(46) | 【FFV制御有】AND(【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【MD-VVT有】AND【ｱﾙｺｰﾙ燃料燃焼改善制御要求使用】 |  |
| ebinjplctr | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(HV始動制御時) | EMINJ_BINJPLCTR_STAHV_ID(48) | ebinjplctr_pri(48) | 【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【FFV制御無】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】AND【ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(HV始動制御時)要求使用】 |  |
| edthrctrl | 気筒別ﾃﾞｨｻﾞ制御 | EMINJ_DTHRCTRL_ID (64) | edthrctrl_einjmoddthrctrl_pri(64) | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【噴射調停構造体2対応(DTHRCTRL)】AND【気筒別ﾃﾞｨｻﾞ制御要求使用】 | ○ |
| eactlfg | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御 | EMINJ_ACTLFG_ID (66) | eactlfg_einjmodactlfg_pri(66) | (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】AND【ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御要求使用】 |  |
| ebinjplctr | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御 | EMINJ_BINJPLCTR_ID (98) | ebinjplctr_epri (98) | 【PLﾏﾙﾁ噴射有】AND【ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御要求使用】 |  |
| eminj_efree2 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ2用噴射要求 | EMINJ_FREE2_ID (202) | eminj_efree2_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ2使用】 |  |
| eminj_efree3 | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ3用噴射要求 | EMINJ_FREE3_ID (203) | eminj_efree3_pri | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ3使用】 |  |

※優先度は、数値が小さいほど優先度高い。ただし、優先度０は要求無しとする。

※優先度の要素の値は、要求有り時の優先度を表わす。

※調停制約有無は、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時のみ

調停する要求を表わす。

※構造体1の要求テーブルの要求を構造体2の要求テーブルに差し直す場合、

要求機能側の同時性保証変数の取得関数名をvdg_[ﾓｼﾞｭｰﾙ名]_emedi_dataget()から

vdg_[ﾓｼﾞｭｰﾙ名]_emedi_dataget2()に変えること。

上記の2つの取得関数は引数の構造体型が違うため、関数名リネームによるIF整合は不可。

２．einjmod（噴射ﾓｰﾄﾞ）、einjptn（噴射ﾊﾟﾀｰﾝ）、eainjp1（ﾎﾟｰﾄ1回目噴射開始時期）、

eainjp2（ﾎﾟｰﾄ2回目噴射開始時期）、eainjp3（ﾎﾟｰﾄ3回目噴射開始時期）、

eainjp4（ﾎﾟｰﾄ4回目噴射開始時期）、eainjpn[]（ﾎﾟｰﾄn回目噴射開始時期（噴射回数配列））、

einjend（ﾎﾟｰﾄ噴射終了時期）、eainjcutp（ﾎﾟｰﾄ噴射強制ｶｯﾄ時期）、

eainjd1（筒内1回目噴射開始時期）、eainjd2（筒内2回目噴射開始時期）、

eainjd3（筒内3回目噴射開始時期）、eainjd4（筒内4回目噴射開始時期）、

eainjdn[]（筒内n回目噴射開始時期（噴射回数配列））、eainjcutd（筒内噴射強制ｶｯﾄ時期）、

eainjpadd（ﾎﾟｰﾄ追加噴射開始時期）、eainjdadd（筒内追加噴射開始時期）、

eqinjstp1（ﾎﾟｰﾄ1回目始動時噴射量）、eqinjstp2（ﾎﾟｰﾄ2回目始動時噴射量）、

eqinjstp3（ﾎﾟｰﾄ3回目始動時噴射量）、eqinjstp4（ﾎﾟｰﾄ4回目始動時噴射量）、

eqinjstpn[]（ﾎﾟｰﾄn回目始動時噴射量（噴射回数配列））、

eqinjstd1（筒内1回目始動時噴射量）、eqinjstd2（筒内2回目始動時噴射量）、

eqinjstd3（筒内3回目始動時噴射量）、eqinjstd4（筒内4回目始動時噴射量）、

eqinjstdn[]（筒内n回目始動時噴射量（噴射回数配列））、

eqfc[]（FC中噴射量）、eqinjexp（膨張行程噴射量）、

eqinjflfix[]（FL固定噴射量（噴射回数配列））、eqinjplfix[]（PL固定噴射量（噴射回数配列））、

estepkcyl（気筒別噴射量補正段）、ekqcyl[]（気筒別噴射量補正係数）、

ek1f、ek1fn[]（1回目噴射量算出係数）、ek2f、ek2fn[]（2回目噴射量算出係数）、

ek3f、ek3fn[]（3回目噴射量算出係数）、ekrchref[]（噴射量補正係数）、

eprreq（高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧）、eqfreq（燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出流量）、exqinjast（始動後噴射量要求ﾌﾗｸﾞ）、

eprreql（低圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧）、explreq（PL噴射実施要求）の算出    （8ms中）

(２－１～２－４ 上から順に処理)

２－１．基本情報の作成

einjmod ← ebinjctr_einjmod

einjptn ← EMINJ_INJPTN_VD(0x00000000)

eainjp1 ← ebinjctr_eainjpb1【D-4以外】

eainjp2 ← EMINJ_AINJP_VD(120.03125(BTDC))【D-4以外】

eainjp3 ← EMINJ_AINJP_VD(120.03125(BTDC))【D-4以外】

eainjp4 ← EMINJ_AINJP_VD(120.03125(BTDC))【D-4以外】

eainjpn[0] ← ebinjctr_eainjpb1【D-4以外】

eainjpn[1] ← EMINJ_AINJP_VD(120.03125(BTDC))【D-4以外】

eainjpn[2] ← EMINJ_AINJP_VD(120.03125(BTDC))【D-4以外】

eainjpn[3] ← EMINJ_AINJP_VD(120.03125(BTDC))【D-4以外】

einjend ← ebinjctr_einjendb【D-4以外】

eainjcutp ← eainjcut_eainjcutp【D-4以外】

eainjd1 ← eainjdb_eainjdb1【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjd2 ← ebinjctr_eainjd2【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjd3 ← ebinjctr_eainjd3【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjd4 ← EMINJ_AINJD_VD(-180(BTDC))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjdn[0] ← eainjdb_eainjdb1【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjdn[1] ← ebinjctr_eainjd2【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjdn[2] ← ebinjctr_eainjd3【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjdn[3] ← EMINJ_AINJD_VD(-180(BTDC))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjdn[4] ← EMINJ_AINJD_VD(-180(BTDC))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjdn[5] ← EMINJ_AINJD_VD(-180(BTDC))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjcutd ← eainjcut_eainjcutd【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eprreq ← eprhpb_eprhpb【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjpadd ← einjadd_eainjpadd【ﾎﾟｰﾄ】

eainjdadd ← 最小値 { einjadd_eainjdadd 、 ecatotp_eainjadd }【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjexp ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st)) 【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】

eqinjflfix[8] ← EMINJ_QINJFLFIX_VD(0(mg/st))  (全噴射段数(8段)繰り返し)

eqinjplfix[8] ← EMINJ_QINJPLFIX_VD(0(mg/st))  (全噴射段数(8段)繰り返し)

estepkcyl ← EMINJ_STEPKCYL_VD(0b11111111)

ekqcyl[t_cyl] ← EMINJ_KQCYL_VD(1(倍)) (気筒数繰り返し)

ek1f ← ebinjctr_ek1f

ek1fn[t_mox] ← ebinjctr_ek1f  (センサ数繰り返し)

ek2f ← ebinjctr_ek2f

ek2fn[t_mox] ← ebinjctr_ek2f  (センサ数繰り返し)

ek3f ← ebinjctr_ek3f

ek3fn[t_mox] ← ebinjctr_ek3f  (センサ数繰り返し)

eqfreq ← emqlp_eqlp【可変燃圧制御無】

eprreql ← emprlp_eprlp【可変燃圧制御有】

exqinjast ← t_xqinjast

explreq ← ebinjctr_explreq【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

ここで、・t_xqinjast(始動後噴射量要求ﾌﾗｸﾞ)の算出

(1) 始動時（t_xast＝ ON→OFF）

t_xqinjast ← OFF

(2) (1)不成立、かつ、機能要求による始動後要求が無い（前回exqinjast ＝ OFF）

t_xqinjast ← ebstactr_exqinjastb

(3) 上記以外

t_xqinjast ← 前回exqinjast

・t_xast(始動後ﾌﾗｸﾞ)の取得

t_xast ← ectrlhv_exast   【EG-MGｸﾗｯﾁ】

t_xast ← exst_exastefi   【EG-MGｸﾗｯﾁ以外】

ただし、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時、以下を実施

eqinjstp1 ← ebstactr_eqinjstapb       【D-4以外】

eqinjstp2 ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))   【D-4以外】

eqinjstp3 ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))   【D-4以外】

eqinjstp4 ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))   【D-4以外】

eqinjstpn[0] ← ebstactr_eqinjstapb    【D-4以外】

eqinjstpn[1] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))【D-4以外】

eqinjstpn[2] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))【D-4以外】

eqinjstpn[3] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))【D-4以外】

eqinjstd1 ← ebstactr_eqinjstad1b      【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstd2 ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))   【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstd3 ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))   【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstd4 ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))   【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstdn[0] ← ebstactr_eqinjstad1b   【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstdn[1] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstdn[2] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstdn[3] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstdn[4] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstdn[5] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

① 基本始動時ポート噴射要求有り、かつ、機能要求による始動後要求が無い時  【D-4以外】

（ebstactr_exainjstab ＝ ON、かつ、前回exqinjast ＝ OFF）

eainjp1 ← ebstactr_eainjpstab

eainjpn[0] ← ebstactr_eainjpstab

einjend ← ebstactr_einjendstab

② 基本始動後噴射量要求無し、かつ、機能要求による始動後要求が無い時

（ebstactr_exqinjastb ＝ OFF、かつ、前回exqinjast ＝ OFF）

einjmod ← ebstactr_einjmod

eainjd1 ← ebstactr_eainjdsta1b【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjdn[0] ← ebstactr_eainjdsta1b【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eprreq ← ebstactr_eprreqhstab【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

２－２．基本情報の書き換え  【ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策仕様適用】

※２－３－１．、２－３－２．でeinjmedislidを更新する場合は、更新後のeinjmedislidを参照すること

ゴロゴロ音領域では、優先度要求で調停された制御によって基本情報をゴロゴロ音対策実現部

の要求に置き換える。

(1)基本情報書き換え条件

(ゴロゴロ音対策実現部の噴射要求有(egoro_einjgoro_pri ＝ eminj_GORO_PRI(100)))

(2)書き換え処理（上から順に実施）

①優先度要求で調停された噴射モードが筒内１００％時(いずれか)

(a)噴射モードの要求が筒内１００％要求時(t_modgoro ＝ EMINJ_MOD0N1)

(b)要求噴射モードが筒内１回噴射時(t_modgoro ＝ AINJIF_MOD011)、

かつ、下記いずれかの制御を選択時(ゴロゴロ音対策の筒内１００％要求を採用する制御)

ｱ)高温再始動時制御選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_RESTAHOT_ID(30))

ｲ)燃圧低減制御選択時 (einjmedislid ＝ EMINJ_DWNPR_ID(84))

einjmod ← egoro_einjmodgoro_di

eainjd1 ← egoro_eainjd1goro_di

eainjdn[0] ← eainjd1

eainjd2 ← egoro_eainjd2goro_di

eainjdn[1] ← eainjd2

ek1f ← (ek1fn[0] ＋ ek1fn[1]) / ２       （バンク間平均）

ek1fn[t_mox] ← egoro_ek1fgoro_di[t_mox] （センサ数繰り返し）

eprreq ← egoro_eprreqgoro_di

ここで、t_modgoro(ゴロゴロ音対策判定用噴射モード)は、２－３－１．、２－３－２．

で更新された噴射モードとする。

②ゴロゴロ音対策要求を基本情報として採用する制御を選択時

（パーシャルリフト学習の為のアクティブ制御選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_ACTLFG_ID(66))）

(a)ゴロゴロ音対策要求噴射モードが噴き分け時(egoro_einjmodgoro ＝ 114)

einjmod ← egoro_einjmodgoro

eainjp1 ← egoro_eainjpgoro

eainjp ← eainjp1

eainjpn[0] ← eainjp1

einjend ← egoro_einjendgoro

eainjd1 ← egoro_eainjd1goro

eainjdn[0] ← eainjd1

ek1f ← (ek1fn[0] ＋ ek1fn[1]) / ２    （バンク間平均）

ek1fn[t_mox] ← egoro_ek1fgoro[t_mox] （センサ数繰り返し）

eprreq ← egoro_eprreqgoro

(b)ゴロゴロ音低減噴射モードが024(egoro_einjmodgoro ＝ 024)

einjmod ← egoro_einjmodgoro

eainjd1 ← egoro_eainjd1goro

eainjdn[0] ← eainjd1

eainjd2 ← egoro_eainjd2goro

eainjdn[1] ← eainjd2

ek1f ← (ek1fn[0] ＋ ek1fn[1]) / ２    （バンク間平均）

ek1fn[t_mox] ← egoro_ek1fgoro[t_mox] （センサ数繰り返し）

eprreq ← egoro_eprreqgoro

(c)ゴロゴロ音低減噴射モードが014(egoro_einjmodgoro ＝ 014)

einjmod ← egoro_einjmodgoro

eainjd1 ← egoro_eainjd1goro

eainjdn[0] ← eainjd1

eprreq ← egoro_eprreqgoro

２－３．優先度調停処理

(1)優先選択要求が無い時（einjmedislid ＝ EMINJ_NONE_ID(0)）【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

① 基本始動後噴射量要求有り、または、機能要求による始動後要求有りの時

（ebstactr_exqinjastb ＝ ON、または、前回exqinjast ＝ ON）

eainjd1 ← ebinjctr_eainjd1

eainjdn[0] ← ebinjctr_eainjd1

eprreq ← ebinjctr_eprreq（≧ ebinjplctr_eprreq   【PLﾏﾙﾁ噴射有】）

(2)優先選択要求がある時（einjmedislid ≠ EMINJ_NONE_ID(0)）、

選択された機能の要求値を更新する。

２－３－１．eminjst_tblとeminjast_tbl、eminjst_tbl2とeminjast_tbl2を使う要求の調停

※NE同期タスクが多い（ene_ene ≧ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時は調停を行わず、

始動時要求、始動時要求２、始動後要求、始動後要求２は優先要求無しとする

estpri ← EMINJ_PRINORQ(0)

estpri2 ← EMINJ_PRINORQ(0)

eastpri ← EMINJ_PRINORQ(0)

eastpri2 ← EMINJ_PRINORQ(0)

(1)始動時要求調停時（exastmedi ＝ OFF）

※NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時は調停を行う

① 始動時優先選択要求がある時（estpri ≠ EMINJ_PRINORQ(0)）

始動時要求優先選択テーブルで選択された機能の要求値を更新する。

eprifix ← estpri

einjmedislid ← 最も優先度の高いeminjst_tbl[要求値]の識別子

ここで、・estpri(始動時要求時の優先度)の算出

estpri ← 最も優先度の高いeminjst_tbl[要求値]の優先度

※以下、(a)～(c)の順に処理

(a)始動時噴射制御要求有の時（t_strqdat & EMINJ_RQ*** ≠ 0）

e*** ← 最も優先度の高いeminjst_tbl[要求値]の噴射制御要求

※ ***は、構造体１の噴射調停メンバ（優先選択要求がある時に更新する要求値の一覧の

einjmod、eainjp1、…、eainjd1、…）を示すものとする

※t_strqdatとeminjst_tbl[要求値]は２－３－２．(3)①～⑳の

t_rqdatとeminj_tbl[要求値]として読み替えて実施すること

(b)始動後噴射量要求有の時（t_strqdat & EMINJ_RQXQINJAST ≠ 0）

exqinjast ← 最も優先度の高いeminjst_tbl[要求値]の始動後噴射量要求フラグ

(c)estprir（始動時要求と始動時要求2調停の優先度履歴）の更新処理

始動制御による始動後噴射量要求時（exqinjast ＝ ON）、estprir ← estpri

ここで、t_strqdat(要求有識別子)の算出

t_strqdat ← eminjst_tbl[要求値]の要求有識別子

② 始動時優先選択要求が無い時

estpri ← EMINJ_PRINORQ(0)

③ 始動時優先選択要求２がある時（estpri2 ≠ EMINJ_PRINORQ(0)）、かつ、

始動時優先要求より高優先度の時（estpri2 ＜ estpri、または、estpri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)）

始動時要求優先選択テーブル２で選択された機能の要求値を更新する。

eprifix ← estpri2

einjmedislid ← 最も優先度の高いeminjst_tbl2[要求値]の識別子

ここで、・estpri2(始動時要求2時の優先度)の算出

estpri2 ← 最も優先度の高いeminjst_tbl2[要求値]の優先度

※以下、(a)～(c)の順に処理

(a)始動時噴射制御要求２有の時（t_strqdat2 & EMINJ_RQ*** ≠ 0）

e*** ← 最も優先度の高いeminjst_tbl2[要求値]の噴射制御要求

※ ***は、構造体２の噴射調停メンバ（優先選択要求がある時に更新する要求値の一覧の

einjmod、eainjpn[]、…、eainjdn[]、…）を示すものとする

※t_strqdat2とeminjst_tbl2[要求値]は２－３－２．(4)①～㉓の

t_rqdat2とeminj_tbl2[要求値]として読み替えて実施すること

(b)始動後噴射量要求有の時（t_strqdat2 & EMINJ_RQXQINJAST ≠ 0）

exqinjast ← 最も優先度の高いeminjst_tbl2[要求値]の始動後噴射量要求フラグ

(c)estprir（始動時要求と始動時要求2調停の優先度履歴）の更新処理

始動制御による始動後噴射量要求時（exqinjast ＝ ON）、estprir ← estpri2

ここで、t_strqdat2(要求有識別子)の算出

t_strqdat2 ← eminjst_tbl2[要求値]の要求有識別子

④ 始動時優先選択要求２が無い時

estpri2 ← EMINJ_PRINORQ(0)

⑤ 始動時優先選択要求が無い時（estpri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)）、かつ、

始動時優先選択要求２が無い時（estpri2 ＝ EMINJ_PRINORQ(0)）

einjmedislid ← EMINJ_NONE_ID(0)

eprifix ← EMINJ_PRINORQ(0)

(2)始動後要求調停時（exastmedi ＝ ON）

※NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時は調停を行う

① 始動後優先選択要求がある時（t_astpri ≠ EMINJ_PRINORQ(0)）

始動後要求優先選択テーブルで始動時から継承された機能を探索して要求値を更新する。

(a)始動時から継承された始動後要求がある場合（t_astpri ＝ estprir）の処理

eastpri ← t_astpri

eprifix ← t_astpri

einjmedislid ← eminjast_tbl[始動時から継承された要求値]の識別子

ここで、・t_astpri(始動後要求時の優先度)の算出

t_astpri ← eminjast_tbl[要求値]の優先度

ｱ）始動後噴射制御要求有の時（t_astrqdat & EMINJ_RQ*** ≠ 0）、下記処理を実施

e*** ← eminjast_tbl[始動時から継承された要求]の噴射制御要求

※ ***は、構造体１の噴射調停メンバ（優先選択要求がある時に更新する要求値の一覧の

einjmod、eainjp1、…、eainjd1、…）を示すものとする

※２－３－２．(3)①～⑳.　処理を以下のように読み替えて実施する

t_rqdat→t_astrqdat

eminj_tbl[要求値]→eminjast_tbl[始動時から継承された要求値]

(b)始動時から継承された始動後要求がない場合（t_astpri ≠ estprir）

eastpri ← EMINJ_PRINORQ(0)

ここで、t_astrqdat(要求有識別子)の算出

t_astrqdat ← eminjast_tbl[要求値]の要求有識別子

② 始動後優先選択要求が無い時（t_astpri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)）

eastpri ← EMINJ_PRINORQ(0)

③ 始動後優先選択要求２がある時（t_astpri2 ≠ EMINJ_PRINORQ(0)）

始動後要求優先選択テーブル２で始動時から継承された機能を探索して要求値を更新する。

(a)始動時から継承された始動後要求がある場合（t_astpri2 ＝ estprir）の処理

eastpri2 ← t_astpri2

eprifix ← t_astpri2

einjmedislid ← eminjast_tbl2[始動時から継承された要求値]の識別子

ここで、・t_astpri2(始動後要求時２の優先度)の算出

t_astpri2 ← eminjast_tbl2[要求値]の優先度

ｱ）始動後噴射制御要求２有の時（t_astrqdat2 & EMINJ_RQ*** ≠ 0）、下記処理を実施

e*** ← eminjast_tbl2[始動時から継承された要求]の噴射制御要求

※ ***は、構造体２の噴射調停メンバ（優先選択要求がある時に更新する要求値の一覧の

einjmod、eainjpn[]、…、eainjdn[]、…）を示すものとする

※２－３－２．(4)①～㉓.　処理を以下のように読み替えて実施する

t_rqdat → t_astrqdat2

eminj_tbl[要求値] → eminjast_tbl2[始動時から継承された要求値]

(b)始動時から継承された始動後要求がない場合（t_astpri2 ≠ estprir）

eastpri2 ← EMINJ_PRINORQ(0)

ここで、t_astrqdat2(要求有識別子)の算出

t_astrqdat2 ← eminjast_tbl2[要求値]の要求有識別子

④ 始動後優先選択要求２が無い時（t_astpri2 ＝ EMINJ_PRINORQ(0)）

eastpri2 ← EMINJ_PRINORQ(0)

⑤ 始動後優先選択要求が無い時（eastpri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、かつ、

始動後優先選択要求２が無い時（eastpri2 ＝ EMINJ_PRINORQ(0)）

einjmedislid ← EMINJ_NONE_ID(0)

eprifix ← EMINJ_PRINORQ(0)

ここで、exastmedi（始動後要求調停許可フラグ）の操作

① セット条件  （２－３－１．(1)①(b)、または、２－３－１．(1)③(b)の直後に実施）

始動時の始動後噴射要求履歴有り（exqinjast ＝ ON）

② クリア条件（優先）  （２－３－１．(2)の前で実施）

始動時（t_xast ＝ ON→OFF）

２－３－２．通常要求の調停

(1)調停条件1（共に）

① 通常噴射制御要求有の時（epri ≠ EMINJ_PRINORQ(0)）

② 通常要求に始動時要求と始動後要求より高優先度要求あり

（（estpri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、または、epri ＜ estpri）、

かつ、（eastpri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、または、epri ＜ eastpri）、

かつ、（estpri2 ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、または、epri ＜ estpri2）、

かつ、（eastpri2 ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、または、epri ＜ eastpri2））

※上記②は、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時のみ有効

ここで、・epri（通常要求時の優先度）の算出

epri ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の優先度

(2)調停条件2（共に）

① 通常要求2の噴射制御要求有の時（epri2 ≠ EMINJ_PRINORQ(0)）

② 通常要求2に始動時要求と始動後要求より高優先度要求あり

（（estpri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、または、epri2 ＜ estpri）、

かつ、（eastpri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、または、epri2 ＜ eastpri）、

かつ、（estpri2 ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、または、epri2 ＜ estpri2）、

かつ、（eastpri2 ＝ EMINJ_PRINORQ(0)、または、epri2 ＜ eastpri2））

※上記②は、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時のみ有効

③ 通常要求より高優先度要求あり（いずれか）

(a)通常要求より高優先度要求あり（epri2 ＜ epri）

(b)通常要求の噴射制御要求無しの時（epri ＝ EMINJ_PRINORQ(0)）

ここで、・epri2（通常要求2時の優先度）の算出

epri2 ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の優先度

※以下(3)(4)処理は、(1)(2)で確定する最も高優先の調停条件に対応するいずれかの処理を実施すること

(3)調停条件1成立時

einjmedislid ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の識別子

eprifix ← epri

ここで、・始動時テーブルまたは始動時テーブル２の要求より通常テーブルの触媒急速暖機要求が

高優先になった場合

（（epri ＝ eminj_SJC_PRI(20)）、

かつ、（（estpri ＞ eminj_SJC_PRI(20)、かつ、estpri ≠ EMINJ_PRINORQ(0))、

または、（estpri2 ＞ eminj_SJC_PRI(20)、かつ、estpri2 ≠ EMINJ_PRINORQ(0)）））

触媒急速暖機制御要求をマスクして始動時要求または始動時要求２の、

より優先度の高い要求の調停を優先させ、

eprifixには優先させる始動時要求または始動時要求２の優先度を格納する。

【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

※上記以外に点火調停と整合を取るため、通常要求より始動時要求を優先したい機能が

増えた場合は変更必要

※上記マスク処理は、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時

のみ有効

① t_rqdat(要求有識別子)の算出

t_rqdat ← eminj_tbl[要求値]の要求有識別子

② 噴射モード要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQINJMODE ≠ 0）

(a)ゴロゴロ音発生領域、かつ、筒内１００％噴射要求時(上記２－２．(1)条件成立時) (優先)

【ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策仕様適用】

einjmod ← egoro_einjmodgoro_di

(b)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時、

かつ、基本噴射要求が直噴１００％時  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

(t_injmod ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 0*1)   ※ *は1以上の整数

einjmod ← ebinjctr_einjmod

(c)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時、

かつ、基本噴射要求が直噴１００％でない時  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】

(t_injmod ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 1*1)   ※ *は0以上の整数

einjmod ← AINJIF_MOD011

(d)上記条件不成立時

einjmod ← t_injmod

ここで、t_injmod ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の噴射モード

③ ポート噴射開始時期要求有の時 【D-4以外】

(a)1回目噴射開始時期要求有の時

ｱ)（t_rqdat & EMINJ_RQAINJP ≠ 0）

eainjp1 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート噴射開始時期

eainjpn[0] ← eainjp1

ｲ)（t_rqdat & EMINJ_RQAINJP1 ≠ 0）

eainjp1 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート1回目噴射開始時期

eainjpn[0] ← eainjp1

(b)2回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJP2 ≠ 0）

eainjp2 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート2回目噴射開始時期

eainjpn[1] ← eainjp2

(c)3回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJP3 ≠ 0）

eainjp3 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート3回目噴射開始時期

eainjpn[2] ← eainjp3

(d)4回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJP4 ≠ 0）

eainjp4 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート4回目噴射開始時期

eainjpn[3] ← eainjp4

④ ポート噴射終了時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQINJEND ≠ 0） 【D-4以外】

einjend ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート噴射終了時期

⑤ ポート噴射強制カット時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJCUTP ≠ 0） 【D-4以外】

eainjcutp ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート噴射強制カット時期要求

⑥ 筒内噴射開始時期要求有の時 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

(a)1回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJD1 ≠ 0）

ｱ)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時、

かつ、基本噴射要求が直噴１００%時

(t_injmod ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 0*1)   ※ *は1以上の整数

eainjd1 ← ebinjctr_eainjd1

eainjdn[0] ← eainjd1

ｲ)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時

かつ、基本噴射要求が直噴１００％でない  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】

（t_injmod ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 1*1）※ *は0以上の整数

eainjd1 ← eainjdb_eainjdb1

eainjdn[0] ← eainjd1

ｳ)上記条件不成立時

eainjd1 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内1回目噴射開始時期

eainjdn[0] ← eainjd1

(b)2回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJD2 ≠ 0）

eainjd2 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内2回目噴射開始時期

eainjdn[1] ← eainjd2

(c)3回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJD3 ≠ 0）

eainjd3 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内3回目噴射開始時期

eainjdn[2] ← eainjd3

(d)4回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJD4 ≠ 0）

eainjd4 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内4回目噴射開始時期

eainjdn[3] ← eainjd4

(e)構造体1に存在しない構造体2メンバの初期化

eainjdn[4] ← EMINJ_AINJD_VD(-180(BTDC))

eainjdn[5] ← EMINJ_AINJD_VD(-180(BTDC))

⑦ 筒内噴射強制カット時期要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQAINJCUTD ≠ 0） 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjcutd ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内噴射強制カット時期要求

⑧ FC中噴射量要求有の時(t_rqdat & EMINJ_RQQFC ≠ 0)

eqfc[t_cyl] ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のFC中噴射量  (気筒数繰り返し)

⑨ 膨張行程噴射量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQINJEXP ≠ 0） 【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】

eqinjexp ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の膨張行程噴射量要求

⑩ 1回目噴射量算出係数要求有の時

(a)1回目噴射量算出係数要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQK1F ≠ 0）

ｱ)ek1f ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の1回目噴射量算出係数

ｲ)ek1fn[t_mox] ← ek1f  (センサ数繰り返し)

(b)1回目噴射量算出係数(バンク別)調停要求時 (t_rqdat & EMINJ_RQK1FN ≠ 0)

ｱ) ek1fn[t_mox] ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の1回目噴射量算出係数(バンク別)

ｲ) ek1f ← ( ek1fn[0] ＋ ek1fn[1] ) / 2      【ﾂｲﾝｾﾝｻ】

ｲ) ek1f ←  ek1fn[0]                          【ｼﾝｸﾞﾙｾﾝｻ】

⑪ 2回目噴射量算出係数要求有の時

(a)2回目噴射量算出係数要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQK2F ≠ 0）

ｱ)ek2f ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の2回目噴射量算出係数

ｲ)ek2fn[t_mox] ← ek2f        (センサ数繰り返し)

(b)2回目噴射量算出係数(バンク別)要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQK2FN ≠ 0）

ｱ) ek2fn[t_mox] ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の2回目噴射量算出係数(バンク別)

ｲ) ek2f ← ( ek2fn[0] ＋ ek2fn[1] ) / 2       【ﾂｲﾝｾﾝｻ】

ｲ) ek2f ← ek2fn[0]                            【ｼﾝｸﾞﾙｾﾝｻ】

⑫ 3回目噴射量算出係数要求有の時

(a)3回目噴射量算出係数要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQK3F ≠ 0）

ｱ)ek3f ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の3回目噴射量算出係数

ｲ)ek3fn[t_mox] ← ek3f        (センサ数繰り返し)

(b)3回目噴射量算出係数(バンク別)要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQK3FN ≠ 0）

ｱ) ek3fn[t_mox] ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の3回目噴射量算出係数(バンク別)

ｲ) ek3f ← ( ek3fn[0] ＋ ek3fn[1] ) / 2        【ﾂｲﾝｾﾝｻ】

ｲ) ek3f ← ek3fn[0]                             【ｼﾝｸﾞﾙｾﾝｻ】

⑬ 高圧ポンプ目標燃圧要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQPRREQ ≠ 0）【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

(a)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時、かつ、基本噴射要求が直噴１００%時

(t_injmod ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 0*1)   ※ *は1以上の整数

eprreq ← ebinjctr_eprreq

(b)上記条件不成立時

eprreq ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の高圧ポンプ目標燃圧

⑭ 燃料ポンプ吐出量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQFREQ ≠ 0）【可変燃圧制御無】

eqfreq ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の燃料ポンプ吐出量

⑮ 低圧ポンプ目標燃圧要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQPRREQL≠ 0)【可変燃圧制御有】

eprreql ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の低圧ポンプ目標燃圧

⑯ 始動後噴射量要求フラグ要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQXQINJAST ≠ 0）

exqinjast ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の始動後噴射量要求フラグ

⑰ 噴射量補正係数要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQKRCHREF ≠ 0）（センサ数繰り返し）

※本要求取得処理は、４．ekrchref[NOX]算出実施後に行うこと

ekrchref[t_mox] ←最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の噴射量補正係数

⑱ ＰＬ噴射実施要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQPLREQ ≠ 0） 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

explreq ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のＰＬ実施要求

ただし、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時、以下を実施

⑲ ポート始動時噴射量要求有の時 【D-4以外】

(a)1回目始動時噴射量要求有の時

ｱ)（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTP ≠ 0）

eqinjstp1← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstpn[0] ← eqinjstp1

ｲ)（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTP1 ≠ 0）

eqinjstp1← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート1回目始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstpn[0] ← eqinjstp1

(b)2回目始動時噴射量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTP2 ≠ 0）

eqinjstp2 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート2回目始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstpn[1] ← eqinjstp2

(c)3回目始動時噴射量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTP3 ≠ 0）

eqinjstp3 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート3回目始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstpn[2] ← eqinjstp3

(d)4回目始動時噴射量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTP4 ≠ 0）

eqinjstp4 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]のポート4回目始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstpn[3] ← eqinjstp4

ここで、ポート噴射量算出係数(ekpfi)に応じた始動時噴射量のクリア

※ekpfi算出後に実行

筒内噴射時（ekpfi ＝ 0(倍)）

eqinjstp1 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstp2 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstp3 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstp4 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstpn[0] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstpn[1] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstpn[2] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstpn[3] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

⑳ 筒内始動時噴射量要求有の時 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

(a)1回目始動時噴射量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTD1 ≠ 0）

eqinjstd1← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内1回目始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[0] ← eqinjstd1

(b)2回目始動時噴射量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTD2 ≠ 0）

eqinjstd2 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内2回目始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[1] ← eqinjstd2

(c)3回目始動時噴射量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTD3 ≠ 0）

eqinjstd3 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内3回目始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[2] ← eqinjstd3

(d)4回目始動時噴射量要求有の時（t_rqdat & EMINJ_RQQINJSTD4 ≠ 0）

eqinjstd4 ← 最も優先度の高いeminj_tbl[要求値]の筒内4回目始動時噴射量

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[3] ← eqinjstd4

(e)構造体1に存在しない構造体2メンバの初期化

eqinjstdn[4] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))

eqinjstdn[5] ← EMINJ_QINJ_VD(0(mg/st))

ここで、ポート噴射量算出係数(ekpfi)に応じた始動時噴射量のクリア

※ekpfi算出後に実行

ポート噴射時（ekpfi ＝ 1(倍)）

eqinjstd1 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstd2 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstd3 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstd4 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[0] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[1] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[2] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[3] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[4] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[5] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st)

(4)調停条件2成立時

einjmedislid ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の識別子

eprifix ← epri2

ここで、・始動時テーブルまたは始動時テーブル２の要求より通常テーブル２の触媒急速暖機要求が

高優先になった場合

（（epri2 ＝ eminj_SJC_PRI(20)）、

かつ、（estpri ＞ eminj_SJC_PRI(20)、かつ、estpri ≠ EMINJ_PRINORQ(0))、

かつ、（estpri2 ＞ eminj_SJC_PRI(20)、かつ、estpri2 ≠ EMINJ_PRINORQ(0)））

触媒急速暖機制御要求をマスクして始動時要求または始動時要求２の調停を優先させ、

eprifixには優先させる始動時要求または始動時要求２の優先度を格納する。

【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

※上記以外に点火調停と整合を取るため、通常要求より始動時要求を優先したい機能が

増えた場合は変更必要

※上記マスク処理は、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時

のみ有効

① t_rqdat2(要求有識別子2)の算出

t_rqdat2 ← eminj_tbl2[要求値]の要求有識別子

② 噴射モード要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQINJMODE ≠ 0）

(a)ゴロゴロ音発生領域、かつ、筒内１００％噴射要求時(上記２－２．(1)条件成立時) (優先)

【ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策仕様適用】

einjmod ← egoro_einjmodgoro_di

(b)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時、

かつ、基本噴射要求が直噴１００％時  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

(t_injmod2 ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 0*1)   ※ *は1以上の整数

einjmod ← ebinjctr_einjmod

(c)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時、

かつ、基本噴射要求が直噴１００％でない時  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】

(t_injmod2 ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 1*1)  ※ *は0以上の整数

einjmod ← AINJIF_MOD011

(d)上記条件不成立時

einjmod ← t_injmod2

ここで、t_injmod2 ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の噴射モード

③ 噴射パターン要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQINJPTN ≠ 0）

einjptn ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の噴射パターン

④ ポートn回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQAINJPN ≠ 0） 【D-4以外】

eainjpn[0] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポートn回目噴射開始時期[0]

eainjpn[1] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポートn回目噴射開始時期[1]

eainjpn[2] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポートn回目噴射開始時期[2]

eainjpn[3] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポートn回目噴射開始時期[3]

eainjp1 ← eainjpn[0]

eainjp2 ← eainjpn[1]

eainjp3 ← eainjpn[2]

eainjp4 ← eainjpn[3]

⑤ ポート噴射終了時期要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQINJEND ≠ 0） 【D-4以外】

einjend ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポート噴射終了時期

⑥ ポート噴射強制カット時期要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQAINJCUTP ≠ 0） 【D-4以外】

eainjcutp ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポート噴射強制カット時期要求

⑦ 筒内n回目噴射開始時期要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQAINJDN ≠ 0）【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

(a)eainjdn[0]の算出

ｱ)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時、

かつ、基本噴射要求が直噴１００%時

(t_injmod2 ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 0*1)  ※ *は1以上の整数

eainjdn[0] ← ebinjctr_eainjd1

eainjd1 ← eainjdn[0]

ｲ)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時

かつ、基本噴射要求が直噴１００％でない  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】

（t_injmod2 ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 1*1）※ *は0以上の整数

eainjdn[0] ← eainjdb_eainjdb1

eainjd1 ← eainjdn[0]

ｳ)上記条件不成立時

eainjdn[0] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目噴射開始時期[0]

eainjd1 ← eainjdn[0]

(b)eainjdn[1]、eainjdn[2]、eainjdn[3] 、eainjdn[4]、eainjdn[5]の算出

eainjdn[1] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目噴射開始時期[1]

eainjdn[2] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目噴射開始時期[2]

eainjdn[3] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目噴射開始時期[3]

eainjdn[4] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目噴射開始時期[4]

eainjdn[5] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目噴射開始時期[5]

eainjd2 ← eainjdn[1]

eainjd3 ← eainjdn[2]

eainjd4 ← eainjdn[3]

⑧ 筒内噴射強制カット時期要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQAINJCUTD ≠ 0） 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjcutd ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内噴射強制カット時期要求

⑨ FC中噴射量要求有の時(t_rqdat2 & EMINJ_RQQFC ≠ 0)

eqfc[t_cyl] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のFC中噴射量  (気筒数繰り返し)

⑩ 膨張行程噴射量要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQQINJEXP ≠ 0） 【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】

eqinjexp ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の膨張行程噴射量要求

⑪ 1回目噴射量算出係数(バンク別)調停要求時 (t_rqdat2 & EMINJ_RQK1FN ≠ 0)

ek1fn[t_mox] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の1回目噴射量算出係数(バンク別)

ek1f ← ( ek1fn[0] ＋ ek1fn[1] ) / 2      【ﾂｲﾝｾﾝｻ】

ek1f ←  ek1fn[0]                          【ｼﾝｸﾞﾙｾﾝｻ】

⑫ 2回目噴射量算出係数(バンク別)要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQK2FN ≠ 0）

ek2fn[t_mox] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の2回目噴射量算出係数(バンク別)

ek2f ← ( ek2fn[0] ＋ ek2fn[1] ) / 2       【ﾂｲﾝｾﾝｻ】

ek2f ← ek2fn[0]                            【ｼﾝｸﾞﾙｾﾝｻ】

⑬ 3回目噴射量算出係数(バンク別)要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQK3FN ≠ 0）

ek3fn[t_mox] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の3回目噴射量算出係数(バンク別)

ek3f ← ( ek3fn[0] ＋ ek3fn[1] ) / 2        【ﾂｲﾝｾﾝｻ】

ek3f ← ek3fn[0]                             【ｼﾝｸﾞﾙｾﾝｻ】

⑭ 高圧ポンプ目標燃圧要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQPRREQ ≠ 0）【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

(a)要求が基本噴射制御反映要求あり筒内１００％時、かつ、基本噴射要求が直噴１００%時

(t_injmod2 ＝ EMINJ_MOD0N1、かつ、ebinjctr_einjmod ＝ 0*1)   ※ *は1以上の整数

eprreq ← ebinjctr_eprreq

(b)上記条件不成立時

eprreq ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の高圧ポンプ目標燃圧

⑮ 燃料ポンプ吐出量要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQQFREQ ≠ 0）【可変燃圧制御無】

eqfreq ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の燃料ポンプ吐出量

⑯ 低圧ポンプ目標燃圧要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQPRREQL≠ 0)【可変燃圧制御有】

eprreql ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の低圧ポンプ目標燃圧

⑰ 始動後噴射量要求フラグ要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQXQINJAST ≠ 0）

exqinjast ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の始動後噴射量要求フラグ

⑱ 噴射量補正係数要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQKRCHREF ≠ 0）（センサ数繰り返し）

※本要求取得処理は、４．ekrchref[NOX]算出実施後に行うこと

ekrchref[t_mox] ←最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の噴射量補正係数

⑲ ＰＬ噴射実施要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQPLREQ ≠ 0） 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

explreq ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のＰＬ実施要求

⑳ ＦＬ固定噴射量要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQQINJFLFIX ≠ 0）

eqinjflfix[8] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のFL固定噴射量

(全噴射段数(8段)繰り返し)

㉑ ＰＬ固定噴射量要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQQINJPLFIX ≠ 0）

eqinjplfix[8] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のPL固定噴射量

(全噴射段数(8段)繰り返し)

㉒ 気筒別噴射量補正段要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQSTEPKCYL ≠ 0）

estepkcyl ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の気筒別噴射量補正段

㉓ 気筒別噴射量補正係数要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQKQCYL ≠ 0）

ekqcyl[t_cyl] ← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の気筒別噴射量補正係数

(気筒数繰り返し)

ただし、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時、以下を実施

㉔ ポートn回目始動時噴射量要求有の時（t_rqdat2 & EMINJ_RQQINJSTPN ≠ 0）【D-4以外】

eqinjstpn[0]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポートn回目始動時噴射量[0]

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstpn[1]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポートn回目始動時噴射量[1]

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstpn[2]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポートn回目始動時噴射量[2]

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstpn[3]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]のポートn回目始動時噴射量[3]

× eclrfld_ekqstmxp

eqinjstp1 ← eqinjstpn[0]

eqinjstp2 ← eqinjstpn[1]

eqinjstp3 ← eqinjstpn[2]

eqinjstp4 ← eqinjstpn[3]

ここで、ポート噴射量算出係数(ekpfi)に応じた始動時噴射量のクリア

※ekpfi算出後に実行

筒内噴射時（ekpfi ＝ 0(倍)）

eqinjstp1 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstp2 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstp3 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstp4 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstpn[0] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstpn[1] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstpn[2] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstpn[3] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

㉕ 筒内n回目始動時噴射量要求有の時 （t_rqdat2 & EMINJ_RQQINJSTDN ≠ 0）【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstdn[0]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目始動時噴射量[0]

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[1]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目始動時噴射量[1]

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[2]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目始動時噴射量[2]

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[3]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目始動時噴射量[3]

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[4]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目始動時噴射量[4]

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstdn[5]← 最も優先度の高いeminj_tbl2[要求値]の筒内n回目始動時噴射量[5]

× eclrfld_ekqstmxd

eqinjstd1 ← eqinjstdn[0]

eqinjstd2 ← eqinjstdn[1]

eqinjstd3 ← eqinjstdn[2]

eqinjstd4 ← eqinjstdn[3]

ここで、ポート噴射量算出係数(ekpfi)に応じた始動時噴射量のクリア

※ekpfi算出後に実行

ポート噴射時（ekpfi ＝ 1(倍)）

eqinjstd1 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstd2 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstd3 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstd4 ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[0] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[1] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[2] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[3] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[4] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

eqinjstdn[5] ← EMINJ_QINJI(0(mg/st))

優先選択要求がある時に更新する構造体1を用いた要求値の一覧（※更新する要求値は各機能の仕様書を真とする。）

|  | 更新する要求値 （要求有識別子の各bitに割り当てられた噴射ﾓｰﾄﾞ以外の要求値は、ｱﾌﾟﾘの都合により要求されない場合がある） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求有時にONされるbit位置 | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit |
|  | EMINJ_RQINJMODE | EMINJ_RQAINJP1 | EMINJ_RQAINJP2 | EMINJ_RQAINJP3 | EMINJ_RQAINJP4 | EMINJ_RQINJEND | EMINJ_RQAINJCUTP | EMINJ_RQAINJCUTD | EMINJ_RQAINJD1 | EMINJ_RQAINJD2 | EMINJ_RQAINJD3 | EMINJ_RQAINJD4 | EMINJ_RQQINJSTP1 | EMINJ_RQQINJSTP2 | EMINJ_RQQINJSTP3 | EMINJ_RQQINJSTP4 | EMINJ_RQQINJSTD1 | EMINJ_RQQINJSTD2 | EMINJ_RQQINJSTD3 | EMINJ_RQQINJSTD4 | EMINJ_RQQFC | EMINJ_RQQINJEXP | EMINJ_RQK1FN | EMINJ_RQK2FN | EMINJ_RQK3FN | EMINJ_RQK1F | EMINJ_RQK2F | EMINJ_RQK3F | EMINJ_RQPRREQ | EMINJ_RQQFREQ | EMINJ_RQPRREQL | EMINJ_RQXQINJAST | EMINJ_RQKRCHREF | EMINJ_RQPLREQ |
| 要求値 ＩＤ | 噴射ﾓｰﾄﾞ | ﾎﾟｰﾄ1回目噴射開始時期 | ﾎﾟｰﾄ2回目噴射開始時期 | ﾎﾟｰﾄ3回目噴射開始時期 | ﾎﾟｰﾄ4回目噴射開始時期 | ﾎﾟｰﾄ噴射終了時期 | ﾎﾟｰﾄ噴射強制ｶｯﾄ時期 | 筒内噴射強制ｶｯﾄ時期 | 筒内1回目噴射開始時期 | 筒内2回目噴射開始時期 | 筒内3回目噴射開始時期 | 筒内4回目噴射開始時期 | ﾎﾟｰﾄ1回目始動時噴射量 | ﾎﾟｰﾄ2回目始動時噴射量 | ﾎﾟｰﾄ3回目始動時噴射量 | ﾎﾟｰﾄ4回目始動時噴射量 | 筒内1回目始動時噴射量 | 筒内2回目始動時噴射量 | 筒内3回目始動時噴射量 | 筒内4回目始動時噴射量 | FC中噴射量 | 膨張行程噴射量 | 1回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | 2回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | 3回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | 1回目噴射量算出係数 | 2回目噴射量算出係数 | 3回目噴射量算出係数 | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧 | 燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量 | 低圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧 | 始動後噴射量要求ﾌﾗｸﾞ | 噴射量補正係数 | PL噴射要求 | 要求値確認時の標準仕様No ※参考 |
|  | einjmod | eainjp1 | eainjp2 | eainjp3 | eainjp4 | einjend | eainjcutp | eainjcutd | eainjd1 | eainjd2 | eainjd3 | eainjd4 | eqinjstp1 | eqinjstp2 | eqinjstp3 | eqinjstp4 | eqinjstd1 | eqinjstd2 | eqinjstd3 | eqinjstd4 | eqfc[] | eqinjexp | ek1fn[] | ek2fn[] | ek3fn[] | ek1f | ek2f | ek3f | eprreq | eqfreq | eprreql | exqinjast | ekrchref[] | explreq |  |
| EMINJ_BENCH_ID(2) | einjmodbench | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EMINJ_EGSTPVS_ID (4) | einjmodstpvs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-12 |
| EMINJ_DEFLAIR_ID(6) | einjmoddefa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fdefa | - | - | eprreqdefa | - | - | - | - | - | acw-13 |
| EMINJ_STPHV_ID(12) | einjmodstphv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eqfreqstphv | eprreqlstphv | - | - | - | ac0-01 |
| EMINJ_STPSS_ID(14) | einjmodstpss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eprreqstpss | eqfreqstpss | eprreqlstpss | - | - | - | ac0-10 al8-02 |
| EMINJ_RDNVES_ID(16) | einjmodrdnves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-13 |
| EMINJ_SJC_ID(20) | einjmodsjc | eainjp1sjc | - | - | - | einjendsjc | - | eacutdsjc | eainjd1sjc | eainjd2sjc | eainjd3sjc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eqinjexp | ek1fsjc[] | ek2fsjc[] | - | - | - | - | eprreqsjc | - | - | - | efsjc | explreq | ac0-16 |
| EMINJ_WUPCAT_ID(24) | einjmodwupcat | eainjp1cat | eainjp2cat | - | - | einjendcat | - | - | eainjd1cat | eainjd2cat | eainjd3cat | eainjd4cat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fcat | ek2fcat | ek3fcat | - | - | - | eprreqcat | - | - | - | - | - | ac0-11 |
| EMINJ_FCFRCTRL_ID(26) | einjmodfcfrctrl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-03 |
| EMINJ_STACM_ID(28) | einjmodstacm | eainj1cm | - | - | - | - | - | - | eainj1cm | - | - | - | eqinjstp1 | - | - | - | eqinjstd1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eprreq | - | - | exqinjastcm | - | - | ac0-02 |
| EMINJ_STASS_ID(30) | einjmod | - | - | - | - | - | - | eainjcutd | eainjd1 | eainjd2 | eainjd3 | - | - | - | - | - | eqinjd1 | eqinjd2 | eqinjd3 | - | - | - | ek1f | - | - | - | - | - | eprreq | - | - | exqinjast | - | explreq | ac0-10 acw-02 al8-03 |
| EMINJ_RESTAHOT_ID(32) | einjmodrestah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eqinjstd1restah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eprreqrestah | - | - | - | - | - | ac0-11 |
| EMINJ_KCST_ID(34) | einjmodkcst | - | - | - | - | - | - | - | eainjd1kcst | - | - | - | - | - | - | - | eqinjstd1kcst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eprreqkcst | - | - | - | - | - | ac0-02 |
| EMINJ_RDPN_ST_ID(36) | einjmod | eainjp1 | eainjp2 | - | - | einjend | eainjcutp | - | - | - | - | - | eqinjstp1 | eqinjstp2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fn | ek2fn | ek3fn | - | - | - | - | - | eprlrdpn | exqinjast | - | - | ac0-14 |
| EMINJ_STRATIST_ID(40) | einjmodstrt | eainjpstrt | - | - | - | einjendstrt | - | eainjcutd | eainjd1strt | eainjd2strt | eainjd3strt | eainjd4strt | eqinjstpstrt | - | - | - | eqinjstd1strt | eqinjstd2strt | eqinjstd3strt | eqinjstd4strt | - | eqinjexp | ek1fstrt[] | ek2fstrt[] | ek3fstrt[] | - | - | - | eprreqstrt | - | - | exqinjaststrt | efstrt | explreq | al1-03 al8-03 |
| EMINJ_STAFRG_ID(42) | einjmodfrg | eainjpfrg | - | - | - | einjendfrg | - | - | eainjd1frg | eainjd2frg | - | - | eqinjstpfrg | - | - | - | eqinjstd1frg | eqinjstd2frg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eprreqfrg | - | - | exqinjastfrg | - | - | ac0-11 |
| EMINJ_STAHV_ID(44) | einjmodstahv | - | - | - | - | - | - | - | eainjd1stahv | eainjd2stahv | eainjd3stahv | - | eqinjp1stahv | - | - | - | eqinjd1stahv | eqinjd2stahv | eqinjd3stahv | - | - | - | ek1fstahv | ek2fstahv | - | - | - | - | eprreqstahv | eqfreqstahv | eprreqlstahv | exqinjastahv | - | - | ac0-05 |
| EMINJ_FCINJCTR_ID(50) | einjmodfcinj | eainjpfcinj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eqfcinj[] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-12 |
| EMINJ_RDPN_ID(52) | einjmod | eainjp1 | eainjp2 | eainjp3 | eainjp4 | einjend | eainjcutp | eainjcutd | eainjd1 | eainjd2 | eainjd3 | eainjd4 | eqinjstp1 | eqinjstp2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fn | ek2fn | ek3fn | - | - | - | eprhrdpn | - | eprlrdpn | exqinjast | - | - | ac0-14 |
| EMINJ_RTNFC_ID(54) | einjmodrtnfc | - | - | - | - | - | - | - | eainjd1rtnfc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-11 |
| EMINJ_CLRDEPI_ID(56) | einjmoddepi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-12 |
| EMINJ_FPLDLV_ID(60) | einjmodfpl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-02 |
| EMINJ_DTHRCTRL_ID(64) | einjmoddthrctrl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-02 |
| EMINJ_ACTLFG_ID(66) | einjmodactlfg | - | - | - | - | - | - | - | eainjd1actlfg | eainjd2actlfg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1factlfg[] | ek2factlfg[] | - | - | - | - | eprreqactlfg | - | - | - | - | explreqactlfg | ac0-11 |
| EMINJ_INJIMB_ID(72) | einjmodimb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-00 |
| EMINJ_ACTAREFUEL_ID(74) | einjmodarefuel | eainjp1refuel | - | - | - | einjendrefuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1frefuel | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-11 |
| EMINJ_ACTOBD_ID(76) | einjmodactobd | eainjpobd | - | - | - | - | - | - | eainjd1obd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1factobd | - | - | - | - | - | - | - | - | acw-11 |
| EMINJ_IMBRQ_ID(78) | einjmodimb | eainjpimb | - | - | - | - | - | - | eainjd1imb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fimb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-02 |
| EMINJ_MFINJRQ_ID(80) | einjmodmf | eainjpmf | - | - | - | - | - | - | eainjd1mf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fmf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-00 |
| EMINJ_FKGDRQ_ID(82) | einjmodfkgd | eainjpfkgd | - | - | - | - | - | - | eainjd1fkgd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1ffkgd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-01 |
| EMINJ_ACTGAF_ID(84) | einjmodgaf | eainjp1gaf | - | - | - | - | - | - | eainjd1gaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fgafn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-13 |
| EMINJ_KCTRN_ID(86) | einjmodkctrn | - | - | - | - | - | - | - | eainjd1kctrn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-01 |
| EMINJ_RDVAP_ID(88) | einjmodrdvap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-10 |
| EMINJ_DWNPR_ID(90) | einjmoddwnpr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac0-11 |
| EMINJ_PWRUP_ID(92) | einjmodpwr | eainjppwr | - | - | - | einjendpwr | - | - | eainjd1pwr | eainjd2pwr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fpwr | ek2fpwr | - | eprreqpwr | - | - | - | - | - | ac0-04 |
| EMINJ_PRVDIL_ID(96) | einjmod | eainjp1 | - | - | - | eainjend | - | - | eainjd1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fn | - | - | - | - | - | eprreq | - | - | - | - | - | ac0-11 |
| EMINJ_GORO_ID(100) | einjmodgoro | ainjpgoro | - | - | - | einjendgoro | - | - | eainjd1goro | eainjd2goro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ek1fgoro | - | - | - | - | - | eprreqgoro | - | - | - | - | - | azz-02 |

※ポートマルチ未対応の集約対象部品との整合をとるため、下記IFを互換用として構造体メンバに残しておくこと

ポート噴射開始時期(eainjp)、ポート始動時噴射量(eqinjstp)

優先選択要求がある時に更新する構造体2を用いた要求値の一覧（※更新する要求値は各機能の仕様書を真とする。）   ※【噴射調停構造体2要求有】に使用

|  | 更新する要求値 （要求有識別子の各bitに割り当てられた噴射ﾓｰﾄﾞ以外の要求値は、ｱﾌﾟﾘの都合により要求されない場合がある） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求有時にONされるbit位置 | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit | bit |
|  | EMINJ_RQINJMODE | EMINJ_RQINJPTN | EMINJ_RQAINJPN | EMINJ_RQAINJDN |  | EMINJ_RQINJEND | EMINJ_RQAINJCUTP | EMINJ_RQAINJCUTD |  |  |  |  | EMINJ_RQQINJSTPN | EMINJ_RQQINJSTDN | EMINJ_RQQINJFLFIX | EMINJ_RQQINJPLFIX | EMINJ_RQSTEPKCYL | EMINJ_RQKQCYL |  |  | EMINJ_RQQFC | EMINJ_RQQINJEXP | EMINJ_RQK1FN | EMINJ_RQK2FN | EMINJ_RQK3FN |  |  |  | EMINJ_RQPRREQ | EMINJ_RQQFREQ | EMINJ_RQPRREQL | EMINJ_RQXQINJAST | EMINJ_RQKRCHREF | EMINJ_RQPLREQ |
| 要求値 ＩＤ | 噴射ﾓｰﾄﾞ | 噴射ﾊﾟﾀｰﾝ | ﾎﾟｰﾄn回目噴射開始時期（噴射毎） | 筒内n回目噴射開始時期（噴射毎） |  | ﾎﾟｰﾄ噴射終了時期 | ﾎﾟｰﾄ噴射強制ｶｯﾄ時期 | 筒内噴射強制ｶｯﾄ時期 |  |  |  |  | ﾎﾟｰﾄn回目始動時噴射量（噴射毎） | 筒内n回目始動時噴射量（噴射毎） | FL固定噴射量（噴射毎） | PL固定噴射量（噴射毎） | 気筒別噴射量補正段 | 気筒別噴射量補正係数(気筒) |  |  | FC中噴射量 | 膨張行程噴射量 | 1回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | 2回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) | 3回目噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) |  |  |  | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧 | 燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量 | 低圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧 | 始動後噴射量要求ﾌﾗｸﾞ | 噴射量補正係数 | PL噴射要求 | 要求値確認時の標準仕様No ※参考 |
|  | einjmod | einjptn | eainjpn[] | eainjdn[] |  | einjend | eainjcutp | eainjcutd |  |  |  |  | eqinjstpn[] | eqinjstdn[] | eqinjflfix[] | eqinjplfix[] | estepkcyl | ekqcyl[] |  |  | eqfc[] | eqinjexp | ek1fn[] | ek2fn[] | ek3fn[] |  |  |  | eprreq | eqfreq | eprreql | exqinjast | ekrchref[] | explreq |  |
| EMINJ_SJC_ID(20) | einjmodsjc | einjptnsjc | eainjp1sjc | eainjd*sjc | - | einjendsjc | - | eacutdsjc | - | - | - | - | - | - | - | - | estepkcylsjc | ekqcylsjc[] | - | - | - | eqinjexp | ek1fsjc[] | ek2fsjc[] | - | - | - | - | eprreqsjc | - | - | - | efsjc | explreq | ac1-00 |
| EMINJ_BINJPLCTR_WC_ID(22) | einjmod | einjptn | eainjp1 | eainjd_ary | - | einjend | eainjcutp | eainjcutd | - | - | - | - | - | - | eqflfix_ary | eqplfix_ary | - | - | - | - | - | - | eknf_*_ary | eknf_*_ary | ekng_*_ary | - | - | - | eprreq | - | - | - | - | explreq | ac1-00 |
| EMINJ_WUPCAT_ID(24) | einjmodwupcat | - | eainjp*cat | eainjd*cat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | estepkcylcat | ekqcylcat[] | - | - | - | - | ek1fcat | ek2fcat | ek3fcat | - | - | - | eprreqcat | - | - | - | - | - | ac1-00 |
| EMINJ_STAHV_ID(44) | einjmodstahv | - | - | eainjd*stahv | - | - | - | - | - | - | - | - | eqinjp1stahv | eqinjd*stahv | - | eqinjd*plfix | - | - | - | - | - | - | ek1fstahv | ek2fstahv | ek3fstahv | - | - | - | eprreqstahv | eqfreqstahv | eprreqlstahv | exqinjastahv | - | - | ac0-07 |
| EMINJ_CIMPALC_ID(46) | einjmodcimpalc | einjptn | - | eainjd*cimpalc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eqflfix*cimpalc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eprreqcimpalc | - | - | - | - | - | ac0-00 |
| EMINJ_BINJPLCTR_STAHV_ID(48) | einjmod | einjptn | eainjp1 | eainjd_ary | - | einjend | eainjcutp | eainjcutd | - | - | - | - | - | - | eqflfix_ary | eqplfix_ary | - | - | - | - | - | - | eknf_*_ary | eknf_*_ary | ekng_*_ary | - | - | - | eprreq | - | - | - | - | explreq | ac1-00 |
| EMINJ_DTHRCTRL_ID(64) | einjmoddthr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | estepkcyldthr | ekqcyldthr[] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ac1-00 |
| EMINJ_ACTLFG_ID(66) | einjmodactlfg | einjptn | eainjp1 | eainjd*actlfg | - | eainjend | - | - | - | - | - | - | - | - | eqflfix_ary | eqplfix_ary | - | - | - | - | - | - | ek1factlfg | ek2factlfg | ek3factlfg | - | - | - | eprreqactlfg | - | - | - | - | explreq | ac1-00 |
| EMINJ_BINJPLCTR_ID(98) | einjmod | einjptn | eainjp1 | eainjd_ary | - | einjend | eainjcutp | eainjcutd | - | - | - | - | - | - | eqflfix_ary | eqplfix_ary | - | - | - | - | - | - | eknf_*_ary | eknf_*_ary | ekng_*_ary | - | - | - | eprreq | - | - | - | - | explreq | ac1-00 |

２－４．調停後処理

(1)噴射ＳＡＣが制御できる範囲にする為の制限処理

① ポート噴射開始時期の制限  【D-4以外】

eainjp1 ← EMINJ_AINJP_MN(120.03125(BTDC)) ≦ eainjp1 ≦ EMINJ_AINJP_MX(840(BTDC))

eainjp2 ← EMINJ_AINJP_MN(120.03125(BTDC)) ≦ eainjp2 ≦ EMINJ_AINJP_MX(840(BTDC))

eainjp3 ← EMINJ_AINJP_MN(120.03125(BTDC)) ≦ eainjp3 ≦ EMINJ_AINJP_MX(840(BTDC))

eainjp4 ← EMINJ_AINJP_MN(120.03125(BTDC)) ≦ eainjp4 ≦ EMINJ_AINJP_MX(840(BTDC))

eainjpn[0] ← EMINJ_AINJP_MN(120.03125(BTDC)) ≦ eainjpn[0]

≦ EMINJ_AINJP_MX(840(BTDC))

eainjpn[1] ← EMINJ_AINJP_MN(120.03125(BTDC)) ≦ eainjpn[1]

≦ EMINJ_AINJP_MX(840(BTDC))

eainjpn[2] ← EMINJ_AINJP_MN(120.03125(BTDC)) ≦ eainjpn[2]

≦ EMINJ_AINJP_MX(840(BTDC))

eainjpn[3] ← EMINJ_AINJP_MN(120.03125(BTDC)) ≦ eainjpn[3]

≦ EMINJ_AINJP_MX(840(BTDC))

② 筒内噴射開始時期の制限  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

※以下処理は２－１、２－３、２－３－２(3)⑥、(4)⑦ 処理時に実施すること

eainjd1 ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjd1 ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjd2 ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjd2 ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjd3 ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjd3 ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjd4 ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjd4 ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjdn[0] ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjdn[0] ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjdn[1] ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjdn[1] ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjdn[2] ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjdn[2] ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjdn[3] ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjdn[3] ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjdn[4] ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjdn[4] ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

eainjdn[5] ← EMINJ_AINJD_MN(0(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ以外】、-180(BTDC)【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】)

≦ eainjdn[5] ≦ EMINJ_AINJD_MX(540(BTDC))

③ ポート追加噴射開始時期の制限  【ﾎﾟｰﾄ】

eainjpadd ← EMINJ_AINJPADD_MN(120.03125 (BTDC)) ≦ eainjpadd

≦ EMINJ_AINJPADD_MX(360(BTDC))

④ 筒内追加噴射開始時期の制限  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjdadd ← EMINJ_AINJDADD_MN(0(BTDC)) ≦ eainjdadd ≦ EMINJ_AINJDADD_MX(360(BTDC))

⑤ 1回目噴射量算出係数の制限

ek1f ← EMINJ_K1F_MN(0(倍)) ≦ ek1f ≦ EMINJ_K1F_MX(1(倍))

ek1fn[t_mox] ← EMINJ_K1FN_MN(0(倍)) ≦ ek1fn[t_mox] ≦ EMINJ_K1FN_MX(1(倍))

（センサ数繰り返し）

⑥ 2回目噴射量算出係数の制限

ek2f ← EMINJ_K2F_MN(0(倍)) ≦ ek2f ≦ EMINJ_K2F_MX(1(倍))

ek2fn[t_mox] ← EMINJ_K2FN_MN(0(倍)) ≦ ek2fn[t_mox] ≦ EMINJ_K2FN_MX(1(倍))

（センサ数繰り返し）

⑦ 3回目噴射量算出係数の制限

ek3f ← EMINJ_K3F_MN(0(倍)) ≦ ek3f ≦ EMINJ_K3F_MX(1(倍))

ek3fn[t_mox] ← EMINJ_K3FN_MN(0(倍)) ≦ ek3fn[t_mox] ≦ EMINJ_K3FN_MX(1(倍))

（センサ数繰り返し）

⑧ 噴射量補正係数(バンク別)の制限

ekrchref[t_mox] ← EMINJ_KRCHREF_MN(0(倍)) ≦ ekrchref[t_mox]≦EMINJ_KRCHREF_MX(30(倍))

（センサ数繰り返し）

⑨ FC中噴射量(気筒別)の制限

eqfc[t_cyl] ←EMINJ_QINJ_MN(0(mg/st)) ≦ eqfc[t_cyl] ≦ EMINJ_QINJ_MX(2800(mg/st))

（気筒数繰り返し）

⑩ 膨張行程噴射量の制限  【ｽﾌﾟﾚｰｶﾞｲﾄﾞ】

eqinjexp ←EMINJ_QINJ_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjexp ≦ EMINJ_QINJ_MX(2800(mg/st))

⑪ FL固定噴射量の制限

eqinjflfix[8] ←EMINJ_QINJ_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjflfix[8] ≦ EMINJ_QINJ_MX(2800(mg/st))

（全噴射段数(8段)繰り返し）

⑫ PL固定噴射量の制限

eqinjplfix[8] ←EMINJ_QINJ_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjplfix[8] ≦ EMINJ_QINJ_MX(2800(mg/st))

（全噴射段数(8段)繰り返し）

⑬ 気筒別噴射量補正係数の制限

ekqcyl[t_cyl] ←EMINJ_KQCYL_MN(0(倍)) ≦ ekqcyl[t_cyl] ≦ EMINJ_KQCYL_MX(2(倍))

（気筒数繰り返し）

ただし、NE同期タスクが少ない（ene_ene ＜ eminj_NE_RCD(例 4000(rpm))）時、以下を実施

⑭ ポート始動時噴射量の制限  【D-4以外】

eqinjstp1 ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstp1 ≦ EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstp2 ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstp2 ≦ EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstp3 ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstp3 ≦ EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstp4 ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstp4 ≦ EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstpn[0] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstpn[0] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstpn[1] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstpn[1] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstpn[2] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstpn[2] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstpn[3] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstpn[3] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

⑮ 筒内始動時噴射量の制限  【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eqinjstd1 ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstd1 ≦ EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstd2 ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstd2 ≦ EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstd3 ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstd3 ≦ EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstd4 ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstd4 ≦ EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstdn[0] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstdn[0] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstdn[1] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstdn[1] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstdn[2] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstdn[2] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstdn[3] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstdn[3] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstdn[4] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstdn[4] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

eqinjstdn[5] ← EMINJ_QINJST_MN(0(mg/st)) ≦ eqinjstdn[5] ≦

EMINJ_QINJST_MX(2800(mg/st))

３．ekrichx（噴射量補正係数）の算出（8ms中）

※ 新たにemkrichb_ekrichxbcrtより優先度の高い増量要求を追加する場合、追加する増量要求が

部分気筒ＦＣ中に出ても触媒ＯＴする懸念がないか検討すること。

(1)触媒急速暖機制御噴射選択時（einjmedislid ＝ EMINJ_SJC_ID(20)）【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

ekrichx ← esjc_efsjc

(2)成層始動制御時噴射選択時（einjmedislid ＝ EMINJ_STRATIST_ID(40)）【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

ekrichx ← estratist_efstrt

(3)上記条件不成立時

ekrichx ← emkrichb_ekrichxbcrt[0]【ｼﾝｸﾞﾙｾﾝｻ】

ekrichx ← 最大値{ emkrichb_ekrichxbcrt[0]、emkrichb_ekrichxbcrt[1] }【ﾂｲﾝｾﾝｻ】

４．ekrchref[NOX]（噴射量補正係数）の算出（8ms中）

※本処理は、５．増量補正係数算出事前処理実施後に行うこと

emkrichb_ekrichxb_get()コール

ekrchref[t_mox] ← emkrichb_ekrichxbcrt[t_mox]（センサ数繰り返し）

５．増量補正係数算出事前処理（8ms中）

５―１．einjmodfix（現在確定噴射モード）、ekpfix（ポート噴射量算出係数）の算出

einjmodfix ← einjmod

ekpfix ← ekpfi

５―２．eainjd1fix（確定筒内1回目噴射開始時期）、eainjd2fix（確定筒内2回目噴射開始時期）、

eainjd3fix（確定筒内3回目噴射開始時期）、eainjd4fix（確定筒内4回目噴射開始時期）、

eainjd5fix（確定筒内5回目噴射開始時期）、eainjd6fix（確定筒内6回目噴射開始時期の算出

【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】

eainjd1fix ← eainjd1

eainjd2fix ← eainjd2

eainjd3fix ← eainjd3

eainjd4fix ← eainjd4

eainjd5fix ← EMINJ_AINJD_VD(-180(BTDC))

eainjd6fix ← EMINJ_AINJD_VD(-180(BTDC))

※調停の結果、eminjst_tbl2（始動時要求優先選択テーブル２）またはeminjast_tbl2（始動後

要求優先選択テーブル２）またはeminj_tbl2（通常優先選択テーブル２）の要求機能が選択

された時は以下となる

eainjd1fix ← eainjdn[0]

eainjd2fix ← eainjdn[1]

eainjd3fix ← eainjdn[2]

eainjd4fix ← eainjdn[3]

eainjd5fix ← eainjdn[4]

eainjd6fix ← eainjdn[5]

５―３．ek1ffix（確定1回目噴射量算出係数）、ek2ffix（確定2回目噴射量算出係数）、

ek3ffix（確定3回目噴射量算出係数）の算出

ek1ffix ← ek1f

ek2ffix ← ek2f

ek3ffix ← ek3f

６．ekpfi（ポート噴射量算出係数）、ekpfin[NOX]（ポート噴射量算出係数（バンク別））の算出

(上から優先)（8ms中）   【ﾃﾞｭｱﾙINJ】

(1)噴射停止中 (einjmod ＝ **0)

ekpfi ← 0（倍）

ekpfin[t_mox] ← 0（倍）   （センサ数繰り返し）

(2)ポート噴射時 (einjmod ＝ *0*)

ekpfi ← 1（倍）

ekpfin[t_mox] ← 1（倍）   （センサ数繰り返し）

(3)筒内噴射時 (einjmod ＝ 0**)

ekpfi ← 0（倍）

ekpfin[t_mox] ← 0（倍）   （センサ数繰り返し）

(4)デュアル噴射 (einjmod ＝ 1**)

① 始動後（exqinjast ＝ ON）

ekpfi ← ek1fn[0]

ekpfin[t_mox] ← ek1fn[t_mox]   （センサ数繰り返し）

② 始動時（exqinjast ＝ OFF）

ekpfi ← t_kpfi

ekpfin[t_mox] ← t_kpfi  （センサ数繰り返し）

t_kpfi ← ( eqinjstp1 ＋ eqinjstp2 ＋ eqinjstp3 ＋ eqinjstp4 )

/ ( eqinjstp1 ＋ eqinjstp2 ＋ eqinjstp3 ＋ eqinjstp4 ＋ eqinjstd1 ＋ eqinjstd2

＋ eqinjstd3 ＋ eqinjstd4 )

(5)上記以外

ekpfi ← 1（倍）

ekpfin[t_mox] ← 1（倍）   （センサ数繰り返し）

６．ekpfi（ポート噴射量算出係数）の算出（8ms中）   【ﾎﾟｰﾄ】

ekpfi ← 1（倍）

ekpfin[t_mox] ← 1（倍）      （センサ数繰り返し）

６．ekpfi（ポート噴射量算出係数）の算出（8ms中）   (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【ﾎﾟｰﾄ】)以外

ekpfi ← 0（倍）

ekpfin[t_mox] ← 0（倍）      （センサ数繰り返し）

７．ekpfit（目標ポート噴射量算出係数）

ekpfitn[NOX]（目標ポート噴射量算出係数(バンク別)）の算出（8ms中） 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】

(1)パーシャルリフト噴射を用いた基本噴射制御(触媒暖機時)選択時

(einjmedislid ＝ EMINJ_BINJPLCTR_WC_ID(22))

【ALL HV】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】

AND【ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(触媒暖機時)要求使用】

ekpfit ← ebinjplctr_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← ebinjplctr_ekpfitn[t_mox]   (センサ数繰り返し）

(2)触媒暖機制御選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_WUPCAT_ID(24)) 【ALL HV】

ekpfit ← ewupcat_ekpfitcat

ekpfitn[t_mox] ←ewupcat_ekpfitcat   (センサ数繰り返し）

(3)始動後ＰＮ低減制御選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_RDPN_ID(52)) 【ALL HV】AND【PN低減制御要求使用】

ekpfit ← erdpn_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← erdpn_ekpfitn[t_mox]   (センサ数繰り返し）

(4)成層始動制御選択時（einjmedislid ＝ EMINJ_STRATIST_ID(40)）

ekpfit ← estratist_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← estratist_ekpfit   (センサ数繰り返し）

(5)パーシャルリフト噴射を用いた基本噴射制御(HV始動制御時)選択時

(einjmedislid ＝ EMINJ_BINJPLCTR_STAHV_ID(48))

【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【FFV制御無】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】

AND【ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(HV始動制御時)要求使用】

ekpfit ← ebinjplctr_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← ebinjplctr_ekpfitn[t_mox]   (センサ数繰り返し）

(6)給油後の噴き分けアクティブ制御選択時（einjmedislid ＝ EMINJ_ACTAREFUEL_ID(74)） 【FFV制御有】

ekpfit ← eactarefuel_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← eactarefuel_ekpfit   (センサ数繰り返し）

(7)冷間時希釈防止制御選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_PRVDIL_ID(96))

ekpfit ← eprvdil_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← eprvdil_ekpfit   (センサ数繰り返し）

(8)パーシャルリフト噴射を用いた基本噴射制御選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_BINJPLCTR_ID(98))

【PLﾏﾙﾁ噴射有】AND【ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御要求使用】

ekpfit ← ebinjplctr_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← ebinjplctr_ekpfitn[t_mox]   (センサ数繰り返し）

(9)ゴロゴロ音対策実現部要求選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_GORO_ID(100))  【ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策仕様適用】

ekpfit ← egoro_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← egoro_ekpfit   (センサ数繰り返し）

(10)上記不成立時

※上記以外にQmn調整によりポート噴射量算出係数を変更する機能が増えた場合は変更必要

① 優先度要求無し時(einjmedislid ＝ EMINJ_NONE_ID)

ekpfit ← ebinjctr_ekpfit

ekpfitn[t_mox] ← ebinjctr_ekpfit   (センサ数繰り返し）

② 上記以外

ekpfit← ekpfi

ekpfitn[t_mox] ← ekpfin[t_mox]   (センサ数繰り返し）

８．ek1fpt（ポート噴射のみ要求時の目標ポート1回目噴射量算出係数）の算出（8ms中）【D-4以外】

(1)触媒暖機制御選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_WUPCAT_ID(24) 【ALL HV】AND【ﾎﾟｰﾄ】

ek1fpt ←ewupcat_ek1fptcat

(2)ＰＮ低減制御選択時(einjmedislid ＝ EMINJ_RDPN_ID(52)) ((【ALL HV】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】)OR【ﾎﾟｰﾄ】)

AND【PN低減制御要求使用】

ek1fpt ← erdpn_ek1fpt

(3)上記不成立時

※上記以外にポートマルチを使う機能が増えた場合は変更必要

① ポート１回噴射含む噴き分け時(einjmod ＝ 1＄*)   ※ $は0以上の整数、*は1以上の整数

ek1fpt← 1(倍)

② 噴射要求が直噴１００％時 (einjmod ＝ 0**)   ※ *は1以上の整数

ek1fpt← EMINJ_K1F_VD (0(倍))

９．ekpfiegr（EGR-ON時の目標ポート噴射量算出係数）、

ekpfiegrn[NOX]（EGR-ON時の目標ポート噴射量算出係数(バンク別)）の算出（8ms中）

【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【EGR制御有】

(1)優先度要求無し時(einjmedislid ＝ EMINJ_NONE_ID)

ekpfiegr ← ebinjctr_ekpfiegr

ekpfiegrn[t_mox] ← ebinjctr_ekpfiegr  (センサ数繰り返し)

(2)上記(1)不成立時

ekpfiegr ← ekpfi

ekpfiegrn[t_mox]  ← ekpfin[t_mox]     (センサ数繰り返し)

１０．ecqinjast_8m（始動後噴射量要求後カウンタ）の操作（8ms中）

始動時（exqinjast＝OFF）クリア

１１． 噴射ＳＡＣの確定前噴射要求更新処理（8ms中）

※本処理は、本部品の全ての８ｍｓ中タスク処理実施後に行うこと

ainjif_renew_injrq()コール

Ｅ．初期値

ekrchref[t_mox] ← EMINJ_KRICHI(1.0(倍)) （センサ数繰り返し）

ekrichx ← EMINJ_KRICHI(1.0(倍))

ekpfi ← 1（倍）         【ﾎﾟｰﾄ】

ekpfix ← 1（倍）        【ﾎﾟｰﾄ】

ekpfin[t_mox] ← 1（倍） 【ﾎﾟｰﾄ】（センサ数繰り返し）

ekpfi ← 0（倍）          【ﾎﾟｰﾄ以外】

ekpfix ← 0（倍）         【ﾎﾟｰﾄ以外】

ekpfin[t_mox] ← 0（倍）  【ﾎﾟｰﾄ以外】 （センサ数繰り返し）

einjend ← ebinjctr_einjendb【D-4以外】

eprreql ← emprlp_eprlp【可変燃圧制御有】

estepkcyl ← EMINJ_STEPKCYL_VD(0b11111111)

ekqcyl[t_cyl] ← EMINJ_KQCYL_VD（1(倍)）（気筒数繰り返し）

上記イニシャル

その他クリア

Ｆ．適合モード

Ｇ．ＩＦ情報2

１．公開定数

| 定数名 |  | 機能名 | 公開先 | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMINJ_PRINORQ |  | 優先度要求無し判定値 | ENG_dm | - |
| eminj_DEFLAIR_PRI |  | 工場ｴｱ抜き制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_EGSTPVS_PRI |  | 噴射停止の優先度 | ENG_dm | - |
| eminj_STPHV_PRI |  | HV停止制御の優先度 | ENG_dm | 【EG-MG遊星ｷﾞｱ】OR【EG-MG直結】 |
| eminj_STPSS_PRI |  | SS停止制御の優先度 | ENG_dm | 【SS制御有】OR【EG-MGｸﾗｯﾁ】 |
| eminj_RDNVES_PRI |  | ｴﾝｼﾞﾝ停止・始動時の振動低減の優先度 | ENG_dm | 【ALL HV】 |
| eminj_RDPN_ST_PRI |  | PN低減制御(始動時)の優先度 | ENG_dm | 【ﾎﾟｰﾄ】 |
| eminj_RDPN_PRI |  | PN低減制御の優先度 | ENG_dm | (【ALL HV】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】)OR【ﾎﾟｰﾄ】 |
| eminj_STAHV_PRI |  | HV始動制御の優先度 | ENG_dm | 【ALL HV】 |
| eminj_CIMPALC_PRI |  | ｱﾙｺｰﾙ燃料燃焼改善制御要求時の優先度 | ENG_dm | 【FFV制御有】AND(【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【MD-VVT有】 |
| eminj_STASS_PRI |  | SS始動制御の優先度 | ENG_dm | 【SS制御有】OR【EG-MGｸﾗｯﾁ】 |
| eminj_STAFRG_PRI |  | 極低温始動制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_RESTAHOT_PRI |  | 高温再始動制御の優先度 | ENG_dm | (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【可変燃圧制御無】 |
| eminj_ACTAREFUEL_PRI |  | 給油後の噴き分けｱｸﾃｨﾌﾞ制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【FFV制御有】 |
| eminj_SJC_PRI |  | 触媒急速暖機制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eminj_KCST_PRI |  | 始動時ﾉｯｸ防止制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eminj_STRATIST_PRI |  | 成層始動制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eminj_FCINJCTR_PRI |  | FC中燃料噴射制御の優先度 | ENG_dm | - |
| eminj_RTNFC_PRI |  | FC復帰制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eminj_CLRDEPI_PRI |  | ｱｲﾄﾞﾙ時ｲﾝｼﾞｪｸﾀﾃﾞﾎﾟ除去制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_FPLDLV_PRI |  | 低圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘ内燃料脈動回避制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【可変燃圧制御無】 |
| eminj_FCFRCTRL_PRI |  | 1気筒FC制御の優先度 | ENG_dm | 【GPF有】 |
| eminj_STACM_PRI |  | 始動時吹け上がり制御の優先度 | ENG_dm | (【ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ有】OR【ﾅﾋﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ有】)AND 【SUB-CPU以外】 |
| eminj_DTHRCTRL_PRI |  | 気筒別ﾃﾞｨｻﾞ制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_ACTLFG_PRI |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eminj_INJIMB_PRI |  | ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ時の噴射制御の優先度 | ENG_dm | 【AF気筒間ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_ACTOBD_PRI |  | OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_IMBRQ_PRI | ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽOBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御の優先度 |  | ENG_dm | 【AF気筒間ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| eminj_MFINJRQ_PRI | 失火OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御の優先度 |  | ENG_dm | 【失火OBD有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| eminj_FKGDRQ_PRI | 燃料系OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御の優先度 |  | ENG_dm | 【燃料OBD有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| eminj_ACTGAF_PRI |  | A/F学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_KCTRN_PRI |  | 発進ﾉｯｸ防止制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| eminj_PWRUP_PRI |  | 出力性能向上制御の優先度 | ENG_dm | - |
| eminj_DWNPR_PRI |  | 燃圧低減制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_BENCH_PRI |  | ﾍﾞﾝﾁ適合用噴射要求の優先度 | ENG_dm | 【ﾍﾞﾝﾁ適合用ｿﾌﾄ有】OR【ﾍﾞﾝﾁ適合ﾓｰﾄﾞ有】 |
| eminj_RDVAP_PRI |  | ﾍﾞｰﾊﾟｰ抑制制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_WUPCAT_PRI |  | 触媒暖機制御の優先度 | ENG_dm | 【ALL HV】 |
| eminj_PRVDIL_PRI |  | 冷間時希釈防止制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| eminj_GORO_PRI |  | ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策実現部要求 | ENG_dm | 【ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策仕様適用】 |
| eminj_BINJPLCTR_WC_PRI |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(触媒暖機時)の優先度 | ENG_dm | 【ALL HV】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】 |
| eminj_BINJPLCTR_STAHV_PRI |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(HV始動制御時)の優先度 | ENG_dm | 【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【FFV制御無】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】 |
| eminj_BINJPLCTR_PRI |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御の優先度 | ENG_dm | 【PLﾏﾙﾁ噴射有】 |  |
| eminj_FREE0_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ0用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ0使用】 |  |
| eminj_FREE1_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ1用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ1使用】 |  |
| eminj_FREE2_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ2用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ2使用】 |  |
| eminj_FREE3_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ3用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ3使用】 |  |
| eminj_FREE4_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ4用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ4使用】 |  |
| eminj_FREE5_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ5用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ5使用】 |  |
| eminj_FREE6_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ6用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ6使用】 |  |
| eminj_FREE7_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ7用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ7使用】 |  |
| eminj_FREE8_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ8用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ8使用】 |  |
| eminj_FREE9_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ9用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ9使用】 |  |
| eminj_FREE10_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ10用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ10使用】 |  |
| eminj_FREE11_PRI |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ11用制御の優先度 | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ11使用】 |  |
| EMINJ_NONE_ID |  | 噴射制御の優先調停要求無しID | ENG_dm | - |
| EMINJ_BENCH_ID |  | ﾍﾞﾝﾁ適合用噴射要求(ID) | ENG_dm | 【ﾍﾞﾝﾁ適合ﾓｰﾄﾞ有】OR【ﾍﾞﾝﾁ適合ﾓｰﾄﾞ有】 |
| EMINJ_DEFLAIR_ID |  | 工場ｴｱ抜き制御(ID) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| EMINJ_EGSTPVS_ID |  | 噴射停止(ID) | ENG_dm | - |
| EMINJ_STPHV_ID |  | HV停止制御(ID) | ENG_dm | 【EG-MG遊星ｷﾞｱ】OR【EG-MG直結】 |
| EMINJ_STPSS_ID |  | SS停止制御(ID) | ENG_dm | 【SS制御有】OR【EG-MGｸﾗｯﾁ】 |
| EMINJ_RDNVES_ID |  | ｴﾝｼﾞﾝ停止・始動時の振動低減(ID) | ENG_dm | 【ALL HV】 |
| EMINJ_STAFRG_ID |  | 極低温始動制御(ID) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| EMINJ_RDPN_ST_ID |  | PN低減制御(始動時)(ID) | ENG_dm | 【ﾎﾟｰﾄ】 |
| EMINJ_RDPN_ID |  | PN低減制御(ID) | ENG_dm | (【ALL HV】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】)OR【ﾎﾟｰﾄ】 |
| EMINJ_STAHV_ID |  | HV始動制御(ID) | ENG_dm | 【ALL HV】 |
| EMINJ_CIMPALC_ID |  | ｱﾙｺｰﾙ燃料燃焼改善制御(ID) | ENG_dm | 【FFV制御有】AND(【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【MD-VVT有】 |
| EMINJ_STASS_ID |  | SS始動制御(ID) | ENG_dm | 【SS制御有】OR【EG-MGｸﾗｯﾁ】 |
| EMINJ_STRATIST_ID |  | 成層始動制御(ID) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| EMINJ_WUPCAT_ID |  | 触媒暖機制御(ID) | ENG_dm | 【ALL HV】 |
| EMINJ_SJC_ID |  | 触媒急速暖機制御(ID) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| EMINJ_FCINJCTR_ID |  | FC中燃料噴射制御(ID) | ENG_dm | - |
| EMINJ_FCFRCTRL_ID |  | 1気筒FC制御(ID) | ENG_dm | 【GPF有】 |
| EMINJ_STACM_ID | 始動時吹け上がり制御(ID) |  | ENG_dm | (【ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ有】OR【ﾅﾋﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ有】)AND 【SUB-CPU以外】 |  |
| EMINJ_DTHRCTRL_ID |  | 気筒別ﾃﾞｨｻﾞ制御(ID) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| EMINJ_ACTLFG_ID |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御(ID) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| EMINJ_ACTOBD_ID |  | OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御(ID) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| EMINJ_IMBRQ_ID | ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽOBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御(ID) |  | ENG_dm | 【AF気筒間ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| EMINJ_MFINJRQ_ID | 失火OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御(ID) |  | ENG_dm | 【失火OBD有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| EMINJ_FKGDRQ_ID | 燃料系OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御(ID) |  | ENG_dm | 【燃料OBD有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  |
| EMINJ_PRVDIL_ID |  | 冷間時希釈防止制御(ID) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |
| EMINJ_GORO_ID |  | ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策実現部要求(ID) | ENG_dm | 【ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策仕様適用】 |
| EMINJ_BINJPLCTR_WC_ID |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(触媒暖機時)(ID) | ENG_dm | 【ALL HV】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】 |
| EMINJ_BINJPLCTR_STAHV_ID |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(HV始動制御時)(ID) | ENG_dm | 【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【FFV制御無】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】 |
| EMINJ_BINJPLCTR_ID |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御(ID) | ENG_dm | 【PLﾏﾙﾁ噴射有】 |  |
| EMINJ_FREE0_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ0用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ0使用】 |
| EMINJ_FREE1_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ1用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ1使用】 |
| EMINJ_FREE2_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ2用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ2使用】 |  |
| EMINJ_FREE3_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ3用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ3使用】 |  |
| EMINJ_FREE4_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ4用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ4使用】 |  |
| EMINJ_FREE5_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ5用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ5使用】 |  |
| EMINJ_FREE6_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ6用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ6使用】 |  |
| EMINJ_FREE7_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ7用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ7使用】 |  |
| EMINJ_FREE8_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ8用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ8使用】 |  |
| EMINJ_FREE9_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ9用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ9使用】 |  |
| EMINJ_FREE10_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ10用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ10使用】 |  |
| EMINJ_FREE11_ID |  | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ11用制御(ID) | ENG_dm | 【ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ11使用】 |  |
| EMINJ_RQID_VD |  | 要求有識別子無効値 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQINJMODE |  | 噴射ﾓｰﾄﾞ要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJP |  | ﾎﾟｰﾄ噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJP1 |  | ﾎﾟｰﾄ1回目噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJP2 |  | ﾎﾟｰﾄ2回目噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJP3 |  | ﾎﾟｰﾄ3回目噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJP4 |  | ﾎﾟｰﾄ4回目噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQINJEND |  | ﾎﾟｰﾄ噴射終了時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJCUTP |  | ﾎﾟｰﾄ噴射強制ｶｯﾄ時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJD1 |  | 筒内1回目噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJD2 |  | 筒内2回目噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJD3 |  | 筒内3回目噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJD4 |  | 筒内4回目噴射開始時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQAINJCUTD |  | 筒内噴射強制ｶｯﾄ時期要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTP |  | ﾎﾟｰﾄ始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTP1 |  | ﾎﾟｰﾄ1回目始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTP2 |  | ﾎﾟｰﾄ2回目始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTP3 |  | ﾎﾟｰﾄ3回目始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTP4 |  | ﾎﾟｰﾄ4回目始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTD1 |  | 筒内1回目始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTD2 |  | 筒内2回目始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTD3 |  | 筒内3回目始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJSTD4 |  | 筒内4回目始動時噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQFC |  | FC中噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQINJEXP |  | 膨張行程噴射量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQK1F |  | 1回目噴射量算出係数要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQK1FN |  | 1回目噴射量算出係数要求有(ﾊﾞﾝｸ別) | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQK2F |  | 2回目噴射量算出係数要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQK2FN |  | 2回目噴射量算出係数要求有(ﾊﾞﾝｸ別) | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQK3F |  | 3回目噴射量算出係数要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQK3FN |  | 3回目噴射量算出係数要求有(ﾊﾞﾝｸ別) | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQPRREQ |  | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQQFREQ |  | 燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQPRREQL |  | 低圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQXQINJAST |  | 始動後噴射量要求ﾌﾗｸﾞ要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQKRCHREF |  | 噴射量補正係数要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQPLREQ |  | PL噴射実施要求有 | ENG_dm | - |
| EMINJ_RQINJPTN |  | 噴射ﾊﾟﾀｰﾝ要求有 | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_RQAINJPN |  | ﾎﾟｰﾄn回目噴射開始時期要求有(噴射毎) | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_RQAINJDN |  | 筒内n回目噴射開始時期要求有(噴射毎） | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_RQQINJSTPN |  | ﾎﾟｰﾄn回目始動時噴射量要求有(噴射毎) | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_RQQINJSTDN |  | 筒内n回目始動時噴射量要求有(噴射毎) | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_RQQINJFLFIX |  | FL固定噴射量要求有 | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_RQQINJPLFIX |  | PL固定噴射量要求有 | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_RQSTEPKCYL |  | 気筒別噴射量補正段要求有 | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_RQKQCYL |  | 気筒別噴射量補正係数要求有 | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_MOD0N1 |  | 筒内噴射N回(特殊要求) | ENG_dm | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 |
| EMINJ_MOD002 |  | 筒内噴射（触媒急速暖機） | ENG_dm | - |
| EMINJ_MOD003 |  | 筒内噴射（成層始動） | ENG_dm | - |
| EMINJ_MOD004 |  | 燃焼向上成層燃焼制御 | ENG_dm | - |
| EMINJ_MOD005 |  | 筒内噴射（触媒急速暖機：膨張行程噴射） | ENG_dm | - |
| EMINJ_MOD006 |  | 筒内噴射（成層始動：膨張行程噴射） | ENG_dm | - |
| EMINJ_MOD007 |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄﾏﾙﾁ噴射 | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_STEPKCYL1 |  | 気筒別噴射量補正段（1段目） | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_STEPKCYL2 |  | 気筒別噴射量補正段（2段目） | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_STEPKCYL3 |  | 気筒別噴射量補正段（3段目） | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_STEPKCYL4 |  | 気筒別噴射量補正段（4段目） | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_STEPKCYL5 |  | 気筒別噴射量補正段（5段目） | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_STEPKCYL6 |  | 気筒別噴射量補正段（6段目） | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_STEPKCYL7 |  | 気筒別噴射量補正段（7段目） | ENG_dm | - |  |
| EMINJ_STEPKCYL8 |  | 気筒別噴射量補正段（8段目） | ENG_dm | - |  |

２．公開処理要求

| 関数名 | 処理内容 | 公開先 | ﾊﾟﾗﾒｰﾀ | ﾊﾟﾗﾒｰﾀ内容 | 単位 | ﾚﾝｼﾞ | LSB | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．参照変数・定数

| 変数名 |  | 機能名 |  | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW | 同時性保証分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ene_ene |  | ｴﾝｼﾞﾝ回転数 |  | - | - |
| ebinjctr_eainjpb1 |  | 基本ﾎﾟｰﾄ1回目噴射開始時期 |  | 【D-4以外】 | - |
| ebinjctr_einjendb |  | 基本ﾎﾟｰﾄ噴射終了時期 |  | 【D-4以外】 | - |
| eainjcut_eainjcutp |  | ﾎﾟｰﾄ噴射強制ｶｯﾄ時期 |  | 【D-4以外】 | - |
| ebinjctr_einjmod |  | 基本噴射ﾓｰﾄﾞ |  | - | - |
| ebinjctr_eainjd1 |  | 最適噴射制御時筒内1回目噴射開始時期 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| eainjdb_eainjdb1 |  | 基本筒内噴射開始時期 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ebinjctr_eainjd2 |  | 最適噴射制御時筒内2回目噴射開始時期 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ebinjctr_eainjd3 |  | 最適噴射制御時筒内3回目噴射開始時期 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| eainjcut_eainjcutd |  | 筒内噴射強制ｶｯﾄ時期 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ebinjctr_ekpfiegr |  | EGRON時ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【EGR制御有】 | - |
| ebinjctr_ekpfit |  | 基本目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数 |  | - | - |
| ebinjctr_ek1f |  | 基本噴射1回目噴射量算出係数 |  | - | - |
| ebinjctr_ek2f |  | 基本噴射2回目噴射量算出係数 |  | - | - |
| ebinjctr_ek3f |  | 基本噴射3回目噴射量算出係数 |  | - | - |
| ebinjctr_explreq |  | 基本噴射PL噴射実施要求ﾌﾗｸﾞ |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| einjadd_eainjpadd |  | ﾎﾟｰﾄ追加噴射開始時期 |  | 【ﾎﾟｰﾄ】 | - |
| einjadd_eainjdadd |  | 筒内追加噴射開始時期 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ecatotp_eainjadd |  | 瞬間OT防止追加噴射開始時期 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ebstactr_eqinjstapb |  | 基本ﾎﾟｰﾄ始動時噴射量 |  | 【D-4以外】 | - |
| ebstactr_eqinjstad1b |  | 基本筒内始動時噴射量 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ebstactr_exqinjastb |  | 基本始動後噴射量要求ﾌﾗｸﾞ |  | - | - |
| ebstactr_exainjstab |  | 基本始動時ﾎﾟｰﾄ噴射時期要求ﾌﾗｸﾞ |  | - | - |
| ebstactr_eainjpstab |  | 始動時基本ﾎﾟｰﾄ噴射開始時期 |  | 【D-4以外】 | - |
| ebstactr_einjendstab |  | 始動時基本ﾎﾟｰﾄ噴射終了時期 |  | 【D-4以外】 | - |
| ebstactr_eainjdsta1b |  | 基本始動時筒内1回目噴射開始時期 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ebstactr_eprreqhstab |  | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本始動時目標燃圧 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ectrlhv_exast |  | 始動後判定ﾌﾗｸﾞ |  | 【ALL HV】AND【EG-MGｸﾗｯﾁ】 | - |
| exst_exastefi |  | 始動後ﾌﾗｸﾞ(EFI) |  | - | - |
| emkrichb_ekrichxbcrt[] |  | 現在基本増量補正係数 |  | - | - |
| ebinjctr_eprreq |  | 基本噴射高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ燃圧 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ebinjplctr_eprreq |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄﾏﾙﾁ噴射高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧 |  | 【PLﾏﾙﾁ噴射有】 | - |
| eprhpb_eprhpb |  | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本目標燃圧 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| emqlp_eqlp |  | 低圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標吐出流量 |  | 【可変燃圧制御無】 | - |
| emprlp_eprlp |  | 低圧ﾎﾟﾝﾌﾟ目標燃圧 |  | 【可変燃圧制御有】 | - |
| eclrfld_ekqstmxp |  | ﾎﾟｰﾄ始動時噴射量制限係数 |  | 【D-4以外】 | - |
| eclrfld_ekqstmxd |  | 筒内始動時噴射量制限係数 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ewupcat_ek1fptcat |  | 触媒暖機ﾎﾟｰﾄ噴射のみ要求時ﾎﾟｰﾄ1回目噴射量算出係数 |  | 【ALL HV】AND【ﾎﾟｰﾄ】 | - |
| erdpn_ekpfit |  | 目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数 |  | 【ALL HV】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| erdpn_ekpfitn[] |  | 目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) |  | 【ALL HV】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| estratist_ekpfit |  | 成層始動制御時目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| eactarefuel_ekpfit |  | 給油後燃料入れ替えの為の目標噴き分け率 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 AND【FFV制御有】 | - |
| erdpn_ek1fpt |  | 目標ﾎﾟｰﾄ1回目噴射量算出係数 |  | 【ALL HV】AND【ﾎﾟｰﾄ】 | - |
| ewupcat_ekpfitcat |  | 触媒暖機時目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数 |  | 【ALL HV】 | - |
| eprvdil_ekpfit |  | 目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| ebinjplctr_ekpfit |  | 目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ間平均) |  | 【PLﾏﾙﾁ噴射有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| ebinjplctr_ekpfitn[] |  | 目標ﾎﾟｰﾄ噴射量算出係数(ﾊﾞﾝｸ別) |  | 【PLﾏﾙﾁ噴射有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| egoro_ekpfit |  | ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策要求目標ﾎﾟｰﾄ噴射算出係数 |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【6気筒】AND【ﾂｲﾝｾﾝｻ】 | - |
| edeflair_edeflair |  | 工場ｴｱ抜き制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| eegstpvs_eegstpvs |  | 噴射停止の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | - | - |
| estphv_estphv |  | HV停止制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【EG-MG遊星ｷﾞｱ】OR【EG-MG直結】 | - |
| estpss_estpss |  | SS停止制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【SS制御有】OR【EG-MGｸﾗｯﾁ】 | - |
| erdnves_erdnves |  | ｴﾝｼﾞﾝ停止・始動時の振動低減制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ALL HV】 | - |
| estafrg_estafrg |  | 極低温始動制御の要求（要求値・調停許可値・要求有識別子） |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| erdpn_erdpn |  | PN低減制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ALL HV】AND【D-4以外】 | - |
| estahv_estahv ※始動時テーブル2要求取得処理は vdg_estahv_emedi_dataget2() |  | HV始動制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ALL HV】 | - |
| ecimpalc_ ecimpalc |  | ｱﾙｺｰﾙ燃料燃焼改善制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【FFV制御有】AND(【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【MD-VVT有】 | - |
| ebstactr_einjmod |  | 基本始動時噴射ﾓｰﾄﾞ |  | - | - |
| estass_estass |  | SS始動制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【SS制御有】OR【EG-MGｸﾗｯﾁ】 | - |
| erestahot_erestahot |  | 高温再始動制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】) | - |
| eactarefuel_eactarefuel |  | 給油後の噴き分けｱｸﾃｨﾌﾞ制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【FFV制御有】 | - |
| esjc_esjc ※通常テーブル2要求取得処理はvdg_esjc_emedi_dataget2() |  | 触媒急速暖機制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| estratist_estratist |  | 成層始動制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| ekcst_ekcst |  | 始動時ﾉｯｸ防止制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| efcinjctr_efcinjctr |  | FC中燃料噴射制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | - | - |
| ewupcat_ewupcat ※通常テーブル2要求取得処理は vdg_ewupcat_emedi_dataget2() |  | 触媒暖機制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ALL HV】 | - |
| eclrdepi_eclrdepi |  | ｱｲﾄﾞﾙ時ｲﾝｼﾞｪｸﾀﾃﾞﾎﾟ除去制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| efpldlv_efpldlv |  | 低圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘ内燃料脈動回避制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【可変燃圧制御無】 | - |
| efcfrctrl_efcfrctrl |  | 1気筒FC制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【GPF有】 | - |
| estacm_estacm | 始動時吹け上がり制御の要求 |  | (【ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ有】OR【ﾅﾋﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ有】)AND【SUB-CPU以外】 |  | - |
| edthrctrl_edthrctrl ※通常テーブル2要求取得処理は vdg_edthrctrl_emedi_dataget2() |  | 気筒別ﾃﾞｨｻﾞ制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| eactlfg_eactlfg ※通常テーブル要求取得処理はvdg_eactlfg_emedi_dataget() |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【PLﾏﾙﾁ噴射無】 | - |
| eactlfg_eactlfg ※通常テーブル2要求取得処理はvdg_eactlfg_emedi_dataget2() |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | (【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】)AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】 | - |
| einjimb_einjimb |  | ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ時の噴射制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【AF気筒間ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| eactobd_eactobd |  | OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| eimbrq_eimbrq | ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽOBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【AF気筒間ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  | - |
| emfinjrq_emfinjrq | 失火OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【失火OBD有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  | - |
| efkgdrq_efkgdrq | 燃料系OBD要求によるｱｸﾃｨﾌﾞ制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【燃料OBD有】AND【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 |  | - |
| eactgaf_eactgaf |  | A/F学習の為のｱｸﾃｨﾌﾞ制御の要求 (要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| ekctrn_ekctrn |  | 発進ﾉｯｸ防止制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | - |
| epwrup_epwrup |  | 出力性能向上制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | - | - |
| ertnfc_ertnfc |  | FC復帰制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】OR【D-4】 | ① |
| edwnpr_edwnpr |  | 燃圧低減制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| eprvdil_eprvdil |  | 冷間時希釈防止制御の要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| ebench_ebench |  | ﾍﾞﾝﾁ適合用噴射要求(要求値・調停許可値・要求有識別子) |  | 【ﾍﾞﾝﾁ適合用ｿﾌﾄ有】OR【ﾍﾞﾝﾁ適合ﾓｰﾄﾞ有】 | - |
| erdvap_erdvap |  | ﾍﾞｰﾊﾟｰ抑制要求（要求値・調停許可値・要求有り識別子） |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】 | - |
| egoro_egoro |  | ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策実現部要求（要求値・調停許可値・要求有り識別子） |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【6気筒】AND【ﾂｲﾝｾﾝｻ】 | - |
| egoro_egoro_di |  | ｺﾞﾛｺﾞﾛ音対策実現部筒内100要求（要求値・調停許可値・要求有り識別子） |  | 【ﾃﾞｭｱﾙINJ】AND【6気筒】AND【ﾂｲﾝｾﾝｻ】 | - |
| ebinjplctr_ebinjplctr ※通常テーブル2要求取得処理はvdg_ebinjplctr_wc_emedi_dataget() |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御要求(触媒暖機時) （要求値・調停許可値・要求有り識別子） |  | 【ALL HV】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】 | - |
| ebinjplctr_ebinjplctr ※通常テーブル2要求取得処理はvdg_ebinjplctr_stahv_emedi_dataget() |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御要求(HV始動制御時) （要求値・調停許可値・要求有り識別子） |  | 【EG-MG遊星ｷﾞｱ】AND【FFV制御無】AND【PLﾏﾙﾁ噴射有】 | - |
| ebinjplctr_ebinjplctr ※通常テーブル2要求取得処理はvdg_ebinjplctr_emedi_dataget() |  | ﾊﾟｰｼｬﾙﾘﾌﾄ噴射を用いた基本噴射制御要求（要求値・調停許可値・要求有り識別子） |  | 【PLﾏﾙﾁ噴射有】 | - |

・同時性保証関数

| 同時性分類 | 関数名 |
| --- | --- |
| ① | ertnfc_group00_dataget |

４．参照処理要求

| 関数名 | 処理内容 | ﾊﾟﾗﾒｰﾀ | ﾊﾟﾗﾒｰﾀ内容 | 単位 | ﾚﾝｼﾞ | LSB | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| emkrichb_ekrichxb_get | 基本増量補正係数取得処理 | - | - | - | - | - | - |
| ainjif_renew_injrq | 噴射要求受付処理 | - | - | - | - | - | - |

５．外部トリガ

| 関数名 | 処理内容 | 公開先 | ｺｰﾙ元 | ｺﾝﾊﾟｲﾙSW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eminj_pwon | 初期値設定 | ENG_dm | ELMNG | - |
| eminj_8msm | 噴射要求の調停処理 | ENG_dm | ELMNG | - |

Ｈ．コンパイラ情報

Ｒ９コンパイラ

Ｉ．コーディングルール

Ｍ４